Российская Федерация

Новгородская область Парфинский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ФЕДОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от 26.12.2012 № 100

д. Федорково

- Об утверждении Генерального плана  Федорковского сельского поселения

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Федорковского сельского поселения , на основании результатов публичных слушаний по проекту Генерального плана Федорковского сельского поселения, в целях обеспечения градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной  деятельности  на территории Федорковского сельского поселения

Совет депутатов Федорковского сельского  поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Генеральный план Федорковского сельского поселения .

2. Направить Генеральный план Федорковского сельского поселения в Администрацию Новгородской области, в Управление архитектуры и градостроительства в Новгородской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приильменская правда» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Федорковского сельского поселения.

Глава сельского поселения                                                       Б.А. Степанов

Утвержден Решением Совета депутатов Федорковского

сельского поселения

от 26.12.2012 № 100

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

Федорковское сельское поселение,

Парфинский муниципальный район,

Новгородская область

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 4. 5. | Введение ………………………………………………………………………………. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Анализ существующего состояния территории………………………………….. Проблемы и направления её комплексного развития. Общие сведения ……….…. Градостроительная ситуация …………………………………………………………. Новгородская область ………………………………………………………………… Парфинский муниципальный район …………………………………...……….….. Краткая характеристика природных условий …………………................................. Земельный фонд. Структура земель по целевому назначению и использованию ……………………………………………………………………...… Социально-экономическое состояние территории …………………………….... Производство ………………………………………………………………………….. Земли специального назначения Объекты историко-культурного значения…………………………………………… Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции ………... Жилищное строительство и жилищная обеспеченность ……………………….…... Социальное обслуживание населения ……………………………………...……….. Современная архитектурно-планировочная организация территории……… Расселение и система населенных мест ………………………………..……………. Транспортная инфраструктура ………………………………………………………. Инженерная инфраструктура ………………………………………………………… Водоснабжение…………………………………………………………………..…….. Водоотведение……………………………………………………………….………… Электроснабжение…………………………………………………………………..… Теплоснабжение……………………………………………………………….………. Газоснабжение……………………………………………………………….………… Связь……………………………………………………………………………………. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Требования пожарной безопасности ………………………………………………………………………….. Перечень мероприятий по территориальному планированию. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации……………………………………………………………………………. |  |  | 4 5 5 6 6 6 7 8 9 9 10 10 12 21 25 32 32 33 3333 37 39 40 41 41 42 42 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. Схема 1. б/м………………….……………………………………………………. СХЕМА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. Схема 2. Масштаб 1:25 000…………………………………………………………… СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. Схема 3. Масштаб 1:25 000 …………………...……………………………………… | Лист 1 Лист 2 Лист 3 |  |  |

| 6. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 7.5.4. 7.5.5. 7.6. 7.6.1. 7.6.2. 7.6.3. 8. | ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Цели и задачи территориального планирования Федорковского СП ……………………………………………………………………………... Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения………………………………………………. Принципы территориального планирования………………………………….……. Население (демографическая ситуация)……………………………………….…….. Жилищное строительство и жилищная обеспеченность………………………….... Социальное обслуживание населения ……………………………………………….. Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения …………....….. Водоснабжение и водоотведение…………………………………………………….. Электроснабжение……………………………………………………………………. Газоснабжение ………………………………………………………………………… Теплоснабжение ………………………………………………………………………. Связь …………………………………………………………………………………… Основные планировочные ограничения ………………………………………….…. Охрана окружающей среды …………………………………………………………... Охрана объектов историко-культурного наследия …………………………………. Санитарная очистка территории……………………………………………………… Основные технико-экономические показатели …………...…………………….. |  |  | 44 45 45 49 53 64 64 64 76 78 78 78 79 79 82 83 84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Схема 4. Масштаб 1:25 000…………………………………………………… СХЕМА РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ. Схема 5. Масштаб 1:25 000 ……………………………………………………....… СХЕМА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ. Схема 6. Масштаб 1:25 000 ……………………………………………………....… СХЕМА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ. Схема 7. Масштаб 1:25 000 ……………………………………………………....… | Лист 4 Лист 5 Лист 6 Лист 7 |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Федорковского СП (далее Федорковское СП) Парфинского муниципального района Новгородской области (далее – Генплан) в границах 2010 г после присоединения к нему Юрьевского, Сергеевского и Лажинского сельских поселений разработан в 2010 году ОАО «Институт Новгородгражданпроект».

Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – РФ) и технического задания на проектирование и отвечают действующим нормам и правилам.

Все материалы выполнены в электронном виде.

Генплан состоит из обобщенных схем по анализу современного состояния территории с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы градостроительного (территориального и функционального) зонирования территории СП, размещения объектов социального обслуживания населения, развития производственно-коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений по отношению к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям (далее - ООПТ), анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безопасности.

Генеральный план – это документ территориального планирования, определяющий стратегию развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирования территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки (далее - Правила) Федорковского СП.

Генплан действует на территории Федорковского СП в пределах границ поселения. Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Настоящий Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Новгородской области» (2009г.) и другие источники информации (см. «Основные источники информации»).

Как промежуточный этап, материалы Генплана рассматривались в администрации Федорковского СП и в администрации Парфинского муниципального района, что способствовало, с учетом замечаний и предложений, более качественному анализу тенденций развития СП и выработке стратегических решений по его планировке.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА.

1.       Анализ существующего состояния территории.

1.1.    Проблемы и направления ее комплексного развития.

Общие сведения.

Федорковское СП – муниципальное образование в  Парфинском муниципальном  районе (МР) Новгородской области Российской Федерации и является одним из 3 аналогичных административно-территориальных образований (сельских и городских поселений).

Площадь поселения – 87595 га.

Располагается  к югу от территории областного центра г. Великий Новгород.

Граница муниципального образования Федорковского сельского поселения проходит:

на севере - от места впадения реки Прости в озеро Ильмень по административно-территориальным границам Старорусского и Крестецкого районов до границы квартала 128 Полавского участкового лесничества Парфинского лесничества;

на востоке - от границы квартала 128 Полавского участкового лесничества Парфинского лесничества по административно-территориальной границе Крестецкого района, по границе кварталов 155, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70 Полавского участкового лесничества Парфинского лесничества, по границе кварталов 120, 119, 118 Лажинского участкового лесничества Парфинского лесничества, по границе кварталов 80, 79, 78 Полавского участкового лесничества Парфинского лесничества, по границе кварталов 116, 117, 129 Лажинского участкового лесничества Парфинского лесничества, по границе кварталов 204, 203, 202, 201, 200 Парфинского участкового лесничества Парфинского лесничества, по руслу реки Пола, по границе квартала 147 Лажинского участкового лесничества Парфинского лесничества, по границе кварталов 110, 109, 107,106, 108, 112, 111, 115, 119, 122, 124 Полавского участкового лесничества Парфинского лесничества, по границе кварталов 1, 12, 24, 26, 36, 44, 54, 53, 71, 85 Кузьминского участкового лесничества Парфинского лесничества до административно-территориальной границы Старорусского района;

на юге - по административно-территориальной границе Старорусского района до пересечения с автомобильной дорогой Яжелбицы - Демянск - Залучье - Старая Русса - Сольцы - Редцы - Сергеево;

на западе - от автомобильной дороги Яжелбицы - Демянск - Залучье - Старая Русса - Сольцы - Редцы - Сергеево по административно-территориальной границе Старорусского района, по оси железной дороги Москва - Псков Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги", по административно-территориальной границе Старорусского района, по руслам рек Ловать, Старая Ловать, Рапля, Баклань до впадения реки Прости в озеро Ильмень.

Из территории поселения исключается территория Парфинского городского поселения в границах, утвержденных областным законом от 02.12.2004 № 354-ОЗ "Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Парфинского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений".

В состав  Федорковского СП входят 64 населенных пункта.

Административным центром поселения  и муниципального района является – д. Федорково.

Численность населения Федорковского СП на 01.01.2009 – 3915 человек, что составляет 0,6 % от общего населения области и 25,4 % от общего населения Парфинского МР.

1.2.      Градостроительная ситуация.

1.2.1.   Новгородская область.

Территория Федорковского СП расположена в центральной части территории Парфинского МР Новгородской области.

Новгородская область – субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Область входит в состав Северо-Западного федерального округа. Административный центр - город Великий Новгород.

Площадь территории области по размеру - шестая, из семи областей в Северо-Западном федеральном округе и составляет 54 501 км². Постоянное население области на 1 января 2008 года — 652,4 тыс. жителей.

Область расположена на северо-западе Европейской части России. Большая часть территории - плоская, местами заболоченная Приильменская низменность. На юго-востоке - холмисто-мореная Валдайская возвышенность (высота до 299 м), на северо-востоке- Тихвинская холмисто-моренная гряда. В Новгородской области есть крупные реки: Волхов, Мста, Ловать, Шелонь, Полисть; и озёра: Ильмень, Валдайское, Вельё, Селигер и другие. Область расположена в лесной зоне (южная тайга и смешанные леса) и обладает подзолистыми и болотистыми (на северо-западе) почвами. На территории области расположены Валдайский национальный парк и Рдейский заповедник.

Полезные ископаемые: месторождения торфа, бурого угля, огнеупорной и строительной глины, бокситов и др. Область богата минеральными и радоновыми источниками, лечебными грязями. По степени освоения питьевых подземных минеральных вод, Новгородская область является основным лидером в Северо-Западном регионе. В последние годы активно идет процесс выявления новых месторождений. Планируется геологическое изучение участков недр на нефть, алмазы и марганец.

1.2.2.   Парфинский муниципальный район.

Парфинский муниципальный район расположен в центральной части Новгородской области на переходе от Приильменской низменности к Валдайской возвышенности.

Парфинский район граничит с Новгородским, Крестецким, Демянским и Старорусским районами Новгородской области.

C 30 марта 2010 года (Областной закон № 723-ОЗ) на территории муниципального района имеется 3 муниципальных образования: одно городское и 2 сельских поселения.

| Муниципальное образование | Административный центр |
| --- | --- |
| Парфинское городское поселение | рабочий посёлок Парфино |
| Федорковское СП | деревня Федорково |
| Полавское СП | поселок Пола |

Площадь территории — 1591,12 км².

На северо-западе территория района выходит к озеру Ильмень. Крупнейшие реки — Пола и Ловать. На территории района находится около сотни озёр, почти половина из них в районе дельты реки Ловать.

Парфинский район был образован по Указу Президиума ВС РСФСР от 13 декабря 1968 года из части Старорусского района в составе девяти сельсоветов и рабочего посёлка Парфино.

Население — 15 408 жителей (на 1 января 2009 года).

На территории района кроме рабочего поселка Парфино есть 114 сельских населённых пунктов. В сельских населённых пунктах проживает 7 420 человека (на 1 января 2009 года).

Население района сокращается:

- в 1989 году — 17 497 человек;

- в 2002 году — 16 485 человек;

- на 1 января 2005 года — 16 070 человек;

- на 1 января 2006 года — 15 805 человек;

- на 1 января 2007 года — 15 715 человек;

- на 1 января 2008 года — 15577 человек;

- на 1 января 2009 года — 15408 человек.

Согласно данным «Схемы территориального планирования Новгородской области»,   численность населения  на 01.01.2008г.:

по Новгородской области – 652437 чел. (из них сельского населения – 191181 чел. (29,3%)). Через район проходит «Октябрьская железная дорога, участок Бологое – Дно».

1.3.  Краткая характеристика природных условий.

Климат Парфинского района умеренно-холодный, переходный от морского к континентальному.

Парфинский район находится во IIВ климатическом районе.

Воздушные массы морского происхождения, особенной в осенний и зимний сезоны года, обуславливают здесь сравнительно мягкую, преимущественно с небольшими морозами зиму и умеренно теплое, временами прохладное лето.

Район характеризуется повышенной циклонической деятельностью атмосферы.

Зима продолжительная, мягкая, облачная.

Самым холодным месяцем в году является январь со средней температурой воздуха – 8,3 ºС, с абсолютным минимумом – 42,0 ºС.

Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря.

Весна затяжная. Теплая погода часто прерывается значительными похолоданиями, обусловленными вхождениями масс воздуха арктического происхождения. Нередко наблюдаются случаи выпадения снега не только в апреле, но и в мае. Довольно обычны заморозки.

В годовом ходе преобладают южные и юго-западные ветры.

Среднегодовая скорость ветра 3,9 м/сек.

В теплый период господствующими ветрами являются юго-западные, южные и западные ветры.

Вследствие небольшой испаряемости наблюдается избыток влаги в течение года.

Среднегодовая сумма осадков составляет 657 мм, из них в теплый период выпадает 436 мм, в холодный – 221 мм.

Относительная влажность воздуха высокая в течение всего года.

Наиболее высокая 86 – 87 % с октября по январь, наименьшая – в мае 66 %.

Рисунок 1. Роза ветров.

Глубина промерзания грунта 1,0-1,2 м.

Парфинский район расположен в пределах Приильменской низменности на берегах р. Ловать и р.Пола. Долина рек в рельефе выражена нечетко. Поверхность территории ровная, местами плоская, с общим уклоном к р.Ловать и р.Пола. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 20-22 м (у реки) до 28-29 м.

В геологическом строении рассматриваемого района принимают участие верхнедевонские и четвертичные отложения.

В восточной части рассматриваемой территории имеют место озерно-ледниковые отложения небольшой мощности, залегающие на моренных суглинках, они представлены переслаивающимися между собой песками, супесями и суглинками.

Ледниковые и озерно-ледниковые отложения перекрыты аллювиальными и болотными отложениями.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием нескольких водоносных горизонтов пресных вод, приуроченных к четвертичным и верхнедевонским отложениям.

Рассматриваемая территория характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, что обусловлено высоким стоянием уровня грунтовых вод, развитием заболоченных территорий (мощность торфа 2,0 м), плоским рельефом.

Освоение территории под капитальную застройку потребует проведения мероприятий по инженерной подготовке территории.

В пределах Парфинского района протекают крупнейшие реки - Пола и Ловать. На территории района находится около сотни озёр, почти половина из них в районе дельты реки Ловать. Длина реки Ловать - 530 км, площадь водосбора 21900 км2. река Ловать принадлежит к бассейну Балтийского моря, вытекает из оз. Ловатец, находящегося в 30 км юго-восточнее г. Невель и впадает с юга в оз. Ильмень. Пола имеет длину - 267 км, площадь бассейна - 7420 км². Незадолго до устья Пола соединяется протокой с Ловатью, однако впадает в Ильмень самостоятельно, восточнее Ловати. Участок Полы ниже соединительной протоки с Ловатью также называют Верготью.

1.4.   Земельный фонд.

Структура земель по целевому назначению и использованию.

По данным, представленным администрацией Федорковского СП, на территории  имеются земли следующих категорий:

- Таблица №1: Баланс земель при градостроительном  зонировании территории Федорковского СП

| № | Наименование зон | Площадь (га) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения в том числе - с/х угодия -коллективное садоводчество, дачное хозяйство и др. - прочие угодия | 14452 8642 113 5697 | 16,5 9,9 0,1 6,5 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 1489 | 1,7 |
| 3. | Земли производственных предприятий, в том числе сельскохозяйственных | 73 | 0,1 |
| 4. | Земли инженерно-транспортной инфраструктуры | 236 | 0,3 |
| 5. | Земли лесного фонда | 59280 | 67,6 |
| 6. | Земли водного фонда | 10585 | 12,1 |
| 7. | Земли специального назначения | 80 | 0,1 |
| 8. | Земли особо охраняемых территорий и объектов (рекреационных территорий) | - | - |
| 9. | Земли запаса | 1400 | 1,6 |
| 10. | Общая площадь: | 87595 | 100 |

Данные, приведенные в таблице 1, графически можно представить следующим образом:

Краткий сравнительный анализ распределения земель в Федорковском СП с содержанием землеустроительного баланса Новгородской области по основным категориям земель выявляет, что при общей площади земель в границах Новгородской области - 5450,1 тыс.га, и в границах Федорковского СП –87595 га или 875,95 км2.

2.    Социально-экономическое состояние территории.

2.1.  Производство.

Из основных действующих производственных предприятий на 2009 год  (включая сельскохозяйственное производство), на территории Федорковского СП расположены:

1. д. Березицко пилорама

2. рядом с д. Зубакино скотный двор (на 200 голов)

3. рядом с д.Зубакино склады «ООО Витамин»

4. д. Лажины – пилорама

5. д. Лазарицкая Лука «ЧП Летуновский» (обжиг древесного угля)

6. д. Лазарицы  «ЧП Пятин» (производство деталей из дерева)

7. д. Лазарицы   «ЧП Редькина» (производство деталей из дерева)

8. д. Лазарицы   пилорама

9. д. Мануйлово  «ЧП Зуева» пилорама

10. д. Парфино телятник (на 70 голов)

11. д. Парфино «ЧП Жарково» (рубка срубов)

12. в районе д. Сергеево ООО «Березовый Край» (производство деталей из дерева)

13. д. Федорково ООО «Модуль» пилорама

14. д. Федорково ООО «Лоза» пилорама

15. д. Федорково «ЧП Чеплаков» (мастерские)

16. д. Федорково «Автодом» (автомастерские)

17. д. Федорково ООО «Эковуд» (производство деталей из дерева)

18. д. Федорково ООО «Клен» пилорама

19. д. Федорково ООО «Орион» пилорама

20. д. Федорково ООО «Парфинолес» (площадка под заготовку леса)

21. д. Федорково ООО «Интерлес» пилорама

22. д. Юрьево «ООО Русский уголь» (производство древесного угля)

2.2. Земли специального назначения.

На территории Федорковского СП расположено 10 гражданских кладбищ:

действующие кладбища: д. Лажины, д. Дуброво, д. Хмелево, д. Плешаково, д. Мануйлово, д. Иванково, д. Тулитово, Ясная Поляна;

недействующие кладбища: д. Юрьево, д. Федорково;

кладбища, закрываемые на проектном положении: д. Иванково, д. Тулитово, д.Мануйлово, д. Хмелево, д. Лажины.

Санитарно-защитная зона кладбищ принимается 50 м.

2.3.   Объекты историко-культурного значения.

Наличие культурно-исторических достопримечательностей является дополнительным условием формирования благоприятной рекреационной обстановки. Историко-культурный каркас представляют исторические поселения, памятники истории, археологии, архитектуры и искусства, богатое наследие нематериального и устного творчества.

Историко-культурный каркас поселения представлен объектами культурного наследия.

| № п/п | Наименование Ансамбля | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение | Категория для учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Городище | рубеж н.э. | п. Городок, северная часть, на берегу старицы р. Ловать | региональный |
| 2. |  | Городище | VIII-XIIIвв. | д. Городок-на-Маяте, 0,5 км северо-восточнее | федеральный |
| 3. |  | Сопка | VIII-X вв. | д. Городок-на-Маяте, 0,5 км северо-восточнее | региональный |
| 4. |  | Селище | VIII-XIIIвв. | д. Городок-на-Маяте, ЮЗ окраина, левый берег р. Маяты | выявленный |
| 5. |  | Группа сопок I (2 насыпи) | VIII-X вв. | д. Дуброво, 0,3 км западнее | региональный |
| 6. |  | Группа сопок II (2 насыпи) | VIII-X вв. | д. Дуброво, 0,25 км южнее | региональный |
| 7. |  | Сопка | VIII-X вв. | д. Кстечки, 0,75 км к северу, слева от дороги Сопки–Кстечки, в излучине правого берега р.Колпинки | выявленный |
| 8. |  | Сопка | XIII-X вв. | ур. Лутовня, северная окраина | региональный |
| 9. |  | Сопка | VIII-X вв. | д. Мануйлово, южная окраина | региональный |
| 10. |  | Сопка | VIII-X вв. | ур.Олисовка, 0,5 км севернее | региональный |
| 11. |  | Сопка | VIII-X вв. | д. Росстани, южная окраина | региональный |
| 12. |  | Сопка | VIII-X вв. | д. Рудново, в 2 км от деревни, на берегу р. Ловать | региональный |
| 13. |  | Группа сопок (11 насыпей) | VIII-X вв. | д. Рябутки, 0,4 км северо-западнее, левый берег р. Воложбы | Федеральный |
| 14. |  | Селище | VIII-X вв. | д. Рябутки, 0,4 км к СЗ, левый берег р. Воложбы, к западу от группы сопок | Выявленный |
| 15. | Усадьба Семенец-Гальского | двор каменный | XIX в. | д. Хмелево | Выявленный |
| 16. | Усадьба Семенец-Гальского | парк | XIX в. | д. Хмелево | Выявленный |
| 17. |  | Кладбище советских воинов | 1941-1942гг. | д. Дубровы | Региональный |
| 18. |  | Памятное место освободительных боев 180-й стрелковой дивизии. | 1941-1942гг, 1981 г. | д. Дубровы, 1 км северо-восточнее деревни | Региональный |
| 19 |  | Кладбище советских воинов | 1941-1942 гг. | б.д. Загоска | Региональный |
| 20. |  | Кладбище советских воинов | 1941-1944гг. | д. Ивашово, 1 км южнее деревни | Региональный |
| 21. |  | Братская могила советских воинов | 1941-1944гг. | д. Лажины, гражданское кладбище | региональный |
| 22. |  | Братская могила советских воинов | 1941-1944гг. | д. Лажины, гражданское кладбище | региональный |
| 23. |  | Братская могила советских воинов | 1941-1944гг. | д. Лажины, гражданское кладбище | региональный |
| 24. |  | Братская могила советских воинов | 1941-1944гг. | д. Лажины, гражданское кладбище | региональный |
| 25. |  | Братская могила советских воинов | 1941-1944гг. | д. Лажины, гражданское кладбище | региональный |
| 26. |  | Могила советского воина В. Емельяненко | 1922-1942гг. | д. Лажины, гражданское кладбище | региональный |
| 27. |  | Могила советских воинов З. Иванченко и генерал-майора Т. Клишева | 1922-1942гг, 1896-1942гг. | д. Лажины, гражданское кладбище | региональный |
| 28. |  | Место, где находился дом Героя Советского Союза партизана Лени Голикова | 1926-1941гг. | б.д. Лукино | региональный |
| 29. |  | Братская могила советских воинов | 1941-1943гг. | б.д. Лукино | региональный |
| 30. |  | Братская могила советских воинов | 1941-1942гг. | д. Мануйлово | региональный |
| 31. |  | Кладбище советских воинов | 1941-1944гг. | д. Навелье | региональный |
| 32. |  | Кладбище советских воинов | 1941-1943гг. | д. Ободово, 1 км к северо-востоку от деревни (б.д. Минцево) | Региональный |
| 33. |  | Кладбище советских воинов | 1941-1942гг. | д.Парфино, гражданское кладбище | региональный |
| 34. |  | Кладбище советских воинов | 1941-1942гг. | д. Редцы, в 0,5 км к северу | региональный |
| 35. |  | Кладбище советских воинов | 1941-1943гг. | д. Ростани | региональный |
| 36. |  | Кладбище советских воинов | 1941-1942гг. | д. Тулитово | региональный |
| 37. |  | Кладбище советских воинов | 1941-1942гг. | д. Хмелево | региональный |
| 38. |  | Кладбище советских воинов | 1941-1942гг. | д. Юрьево | региональный |
| 39. |  | Кладбище советских воинов | 1941-1943 гг. | б. д. Ясная Поляна | региональный |

2.4.   Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции.

Современная демографическая ситуация России близка к экстремальной: ежегодно численность её населения с начала 90-х годов сокращается на миллион человек. Проблема депопуляции населения – устойчивого превышения смертности над рождаемостью – настолько обострилась, что в ежегодном послании Президента она обозначена как одна из главных. По продолжительности жизни наше общество вернулось на 40 лет назад, к уровню послевоенных лет. Все это является следствием: растущей смертности в результате растущей депрессии, высокого уровня младенческой смертности, а также ненадежной финансовой базы здравоохранения, низкого уровня жизни населения. По прогнозам, если не будет принято радикальных мер, население нашей страны уменьшится к середине 21 в. примерно до 100 млн. человек.

Численность населения Новгородской области на начало 2008 года составила 652,4 тыс. чел. Численность населения области постоянно снижается (по сравнению с данными 1991 года она уменьшилась на 13,2%). Новгородская область относится к регионам, в которых демографический кризис проявился раньше и в наибольшей степени, чем во многих регионах Российской Федерации.

Как и во всех муниципальных районах Новгородской области (где за последние годы (согласно данным 1991-2008гг.) наблюдается стойкое снижение численности населения) в Парфинском районе численность сельского населения снизилась в сравнении с данными 1991г. на  18,5%, городского – на 2,6%.

В настоящее время вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение их населения высоким уровнем жизни - крайне актуален.

В Федорковском СП в сравнении с данными 2006 года наблюдается тенденция незначительного увеличения численности населения. Численность населения Федорковского СП на начало 2009 года составила 3915 чел. (по сравнению с данными 2006 года она увеличилась на 4 чел. или 0,1%).

Динамика численности населения Новгородской области, Парфинского МР и Федорковского СП представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Динамика численности населения Новгородской области, Парфинского МР и Федорковского СП, чел.

| Муниципальные образования | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.1991 | 01.01.1996 | 01.01.2001 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
| Новгородская область | 751 900 | 735 600 | 710 300 | 657 600 | 652 400 | - |
| Парфинский МР | 17 300 | 17 000 | 16 700 | 15 715 | 15 577 | 15 408 |
| Федорковское СП | - | - | - | 3 911 | 3 870 | 3 915 |

Рисунок 2 - Динамика численности населения Парфинского МР и

Федорковского СП, чел.

Характеристика структуры общей численности населения поселения по состоянию на начало 2009 г. (по всем населенным пунктам входящих в его состав) представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Структура общей численности населения поселения по населённым пунктам на начало 2009 г.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в общей численности населения СП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Федорковское СП: |  | 3 915 | 100 |
| 1 | д. Заклинье | 22 | 0,6 |
| 2 | д. Заостровье | 4 | 0,1 |
| 3 | д. Иванково | 27 | 0,7 |
| 4 | д. Парфино | 263 | 6,7 |
| 5 | д. Федорково | 1383 | 35,3 |
| 6 | д. Антипово | 17 | 0,4 |
| 7 | д. Воронцово | 12 | 0,3 |
| 8 | д. Большое Волосько | - | - |
| 9 | д. Лукино | 8 | 0,2 |
| 10 | д. Мануйлово | 31 | 0,8 |
| 11 | д. Медведково | 9 | 0,2 |
| 12 | д. Любохово | - | - |
| 13 | д. Сачково | - | - |
| 14 | д. Тулитово | 43 | 1,1 |
| 15 | д. Анухино | 17 | 0,4 |
| 16 | д. Березицко | 73 | 1,9 |
| 17 | д. Городок | 137 | 3,5 |
| 18 | д. Пустобородово | 3 | 0,1 |
| 19 | д. Слобода | 9 | 0,2 |
| 20 | д. Слободка | 5 | 0,1 |
| 21 | д. Селиваново | 20 | 0,5 |
| 22 | д. Хмелево | 112 | 2,9 |
| 23 | д. Юрьево | 221 | 5,6 |
| 24 | д. Щекотец | 10 | 0,3 |
| 25 | д. Бабки | 68 | 1,7 |
| 26 | д. Бор | 4 | 0,1 |
| 27 | д. Большие Бучки | - | - |
| 28 | д. Вдаль | 16 | 0,4 |
| 29 | д. Веретье | 38 | 1,0 |
| 30 | д. Городок | 1 | 0,0 |
| 31 | д. Городок | 2 | 0,1 |
| 32 | д. Дубровы | 32 | 0,8 |
| 33 | д. Залесье | 1 | 0,0 |
| 34 | д. Ивашово | 3 | 0,1 |
| 35 | д. Кстечки | - | - |
| 36 | д. Лажины | 264 | 6,7 |
| 37 | д. Межники | 4 | 0,1 |
| 38 | д. Малые Бучки | 3 | 0,1 |
| 39 | д. Маята | - | - |
| 40 | д. Навелье | 1 | 0,0 |
| 41 | д. Ободово | 4 | 0,1 |
| 42 | д. Подборовье | 5 | 0,1 |
| 43 | д. Подчесье | - | - |
| 44 | д. Почаево | - | - |
| 45 | д. Ростани | 20 | 0,5 |
| 46 | д. Рябутки | 1 | 0,0 |
| 47 | д. Репище | - | - |
| 48 | д. Старый Двор | 7 | 0,2 |
| 49 | д. Сельцо | - | - |
| 50 | д. Сучки | 4 | 0,1 |
| 51 | д. Тисва | 1 | 0,0 |
| 52 | д. Ямы | 4 | 0,1 |
| 53 | д. Гонцы | 51 | 1,3 |
| 54 | д. Гридино | - | - |
| 55 | д. Дретёнка | 4 | 0,1 |
| 56 | д. Ершино | 3 | 0,1 |
| 57 | д. Зубакино | 13 | 0,3 |
| 58 | д. Лазарицы | 190 | 4,9 |
| 59 | д. Лазарицкая Лука | 72 | 1,8 |
| 60 | д. Плешаково | 6 | 0,2 |
| 61 | ст. Парфино | 127 | 3,2 |
| 62 | д. Редцы | 12 | 0,3 |
| 63 | д. Рудново | 122 | 3,1 |
| 64 | д. Сергеево | 406 | 10,4 |

Крупнейший населённый пункт и административный центр — д. Федорково (с числом постоянно проживающих 1383 чел.), население которого составляет  35,1% от всей численности Федорковского СП.

Федорковское СП было образовано в соответствие с законом Новгородской области от 30 марта 2010 года N 723-ОЗ. В состав СП вошли 64 населенных пунктов.

Естественная убыль населения Новгородской области – основной фактор снижения численности населения региона – на начало 2008 года составила 9,4 промилле (на начало 2007 года – 11,7), при средне российском показателе – 4,8 промилле. Естественная убыль населения сформировалась еще в начале 1980-х годов, и к настоящему времени область входит в пятерку субъектов РФ с самой высокой убылью, уступая только Псковской, Тверской, Тульской и Ивановской областям.

Присутствие отрицательной динамики общей численности населения Федорковского СП за последние годы обуславливается отрицательным естественным приростом. Механический прирост населения за период 2006-2008гг. составляет: 110 чел. Естественная убыль населения  Федорковского СП за период  2006-2008гг. составляет: 54  чел./год за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости (рисунок 3).

Рисунок 3 – Естественный прирост/убыль населения поселения

За период 2006-2008гг. наблюдается отрицательная естественная динамика численности населения:

- Коэффициент рождаемости составил: 10,6 родившихся на 1 тыс. чел., а коэффициент смертности: 24,5 умерших на 1 тыс. чел.

- Рождаемость в среднем составляет 41 чел./год, смертность – 95 чел/год; смертность превышает рождаемость в 2,3 раза.

Динамика прироста населения Федорковского СП за период 2006–2008гг. представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Динамика прироста/убыли населения поселения за период 2006–2008 гг.

| Наименование показателей | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
| Численность населения всего | 3 911 | 3 870 | 3 915 |
| Родилось | 37 | 43 | 44 |
| Умерло | 93 | 109 | 84 |
| Естественный прирост/убыль | -56 | -66 | -40 |
| Механический прирост/убыль | - | 25 | 85 |

Таким образом, прирост населения за период 2006-2008 гг. составляет 2 чел./год (или 0,05%).

Основной причиной механической убыли населения Парфинского МР (на фоне естественной убыли населения Новгородской области) является миграционная ситуация.

В переходный период (вплоть до 2000г.) Новгородская область имела положительное сальдо миграции (миграции из стран СНГ и северных регионов России). В последние годы сальдо миграции в регионе приближается к нулю. Положительное сальдо миграции в среднем за последние три года, имеют лишь шесть муниципальных образований Новгородской области.

Основная причина снижения миграционного прироста в последние годы – отток трудовых ресурсов за пределы области при отсутствии адекватного компенсирующего притока. Миграция ухудшает возрастную структуру населения: область имеет устойчивое положительное сальдо мигрантов старших возрастов и отрицательное лиц трудоспособного возраста.

Основной причиной естественной убыли населения России (в т.ч. Новгородской области, Парфинский МР) является низкий уровень жизни населения. По уровню бедности Новгородская область занимает промежуточное положение между наиболее проблемными и слабыми регионами СЗФО. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (в худшем 1999г.) составляла: 24%, а с принятием нового прожиточного минимума в 2000г. возросла до: 34%. Хотя она и сократилась в последнее время, все же остается выше средне окружного уровня. В результате в 2006г. доля бедных в области оказалась значительно выше средней по стране.

Низкий уровень жизни людей - одна из главных причин высокой смертности и низкой рождаемости населения.

Одним из показателей, характеризующих демографическую ситуацию поселения, является возрастная структура населения. В настоящее время как в Новгородской области в целом, так и в Федорковском СП в частности, она не обеспечивает воспроизводства населения (т.е. воспроизводство населения является суженным). Возрастные группы населения в Федорковском СП по годам представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Структура населения поселения по основным возрастным группам по годам

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 |  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Всё население | 3 911 | 100 | 3 870 | 100 | 3 915 | 100 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 535 | 13,7 | 519 | 13,4 | 549 | 14,0 |
| в трудоспособном возрасте | 2 128 | 54,4 | 2 063 | 53,3 | 2 167 | 55,4 |
| старше трудоспособного возраста | 1248 | 31,9 | 1288 | 33,3 | 1199 | 30,6 |

Рисунок 4 – Структура численности населения муниципального образования

по основным возрастным группам по годам.

Демографическая нагрузка в Федорковском СП, в последние годы, является относительно стабильной из-за практически равной численности уходящих на пенсию и "входом" молодежи в трудоспособный возраст, но не является оптимальной из-за низкого процента трудоспособного и детского населения в структуре населения поселения и высокого процента  населения старше трудоспособного возраста. В 2008 году наметилась тенденция к уменьшению демографической нагрузки из-за уменьшения доли населения старше трудоспособного возраста.

Не высокий удельный вес в возрастной структуре когорты населения в трудоспособном возрасте, таит в себе угрозу продолжения тенденции старения населения. Преобладание средней когорты населения в современной возрастной структуре населения не отражает внутренней возрастной структуры трудоспособного населения, значительная часть которого находится в возрасте, близком к пенсионному.

Изменения возрастной и трудоспособной структуры населения — это неформальные отрицательные вариации демографических показателей. Они связаны с конкретными экономическими, социальными и психологическими последствиями. Во-первых, это означает увеличение налогообложения, т.к. приходится содержать большее количество социальных иждивенцев из-за «постарения» населения. Во-вторых, объем социальных выплат, льгот, услуг и проч. уменьшается, т.к. число налогоплательщиков падает. В-третьих, при сокращении трудовых ресурсов трудно сохранять экономический рост или хотя бы стабильность в регионе.

Анализируя существующую занятость населения на основе данных администрации поселения можно сказать, что в Федорковском СП существенная доля трудоспособного населения не занята в экономике (Таблица 6).

Таблица 6 - Структура населения поселения в трудоспособном возрасте по годам

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 |  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Население в трудоспособном возрасте всего: | 2 128 | 100 | 2063 | 100 | 2 167 | 100 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Работающие | 1 762 | 83 | 1 684 | 82 | 1 777 | 82 |
| Не работающие | 366 | 17 | 379 | 18 | 390 | 18 |

Рисунок 5 – Структура населения поселения в трудоспособном возрасте по годам

Доля неработающего населения Федорковском СП в трудоспособном возрасте (около 18% в разные годы) – достаточно высока и не может не сказываться отрицательно на социально-экономической сфере поселения. К тому же, из числа работающего населения 74 % (2008г.) работает за пределами самого поселения (в г. Великий Новгород) (табл. 7 и рис. 6).

Это говорит о том, что в поселении существует нехватка рабочих мест. А это ведет в, свою очередь, к тому, что бюджет Федорковского СП недополучает денежные средства, которые формируются за счет поступления от НДФЛ, занятых в организациях поселения работающих.

Таблица 7 - Структура работающего населения поселения по месту расположения работы по годам

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  |
|  | Чел. | % | Чел. | % |
| Работающее население | 1 684 | 100 | 1 777 | 100 |
| Работающие в самом поселении | 434 | 26 | 456 | 26 |
| Работающие за пределами поселения | 1 250 | 74 | 1 321 | 74 |

Рисунок 6– Структура работающего населения поселения

по месту расположения работы по годам

В отраслевой структуре занятости доминируют  сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство (22,8%), обрабатывающие производства (28,5%) и образование (21,1%). Другие виды экономической деятельности в Федорковском СП представлены в малом объеме (таблица 8).

Таблица 8 – Структура занятости населения поселения по видам экономической деятельности на 01.01.2009 г.

| Наименование показателей | 01.01.2009 |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % |
| Работающие в самом поселении | 456 | 100,0 |
| В том числе: |  |  |
| Образование | 96 | 21,1 |
| Здравоохранение, предоставление социальных услуг | 14 | 3,1 |
| Гос. управление | 22 | 4,8 |
| Финансовая деятельность; | 6 | 1,3 |
| Оптовая и розничная торговля | 42 | 9,2 |
| Ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий | 7 | 1,5 |
| Гостиницы и рестораны; | - | - |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | - | - |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 22 | 4,8 |
| Транспорт и связь | 12 | 2,6 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; | 1 | 0,2 |
| Строительство | - | - |
| Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 104 | 22,8 |
| Рыболовство | - | - |
| Добыча полезных ископаемых; | - | - |
| Обрабатывающие производства | 130 | 28,5 |

Рисунок 7 - Структура занятости населения поселения по видам экономической деятельности на 01.01.2009 г.

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Федорковского СП, и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом СП, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

2.5.   Жилищное строительство и жилищная обеспеченность.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Федорковского СП.

В соответствии с данными, представленными администрацией Федорковского СП, наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.01.2009г. составляет 100384 м 2.

В Федорковском СП преобладает  частный жилищный фонд (75% всего жилищного фонда поселения), а муниципальный и государственный жилищные фонды составляют 19% и 6% соответственно.

Структура жилищного фонда Федорковского СП по формам собственности  представлена в таблице 9.

Таблица 9 - Жилищный фонд поселения по формам собственности на 01.01.2009 г.

| Жилищный фонд |  | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Частная |  | Государственная |  | Муниципальная |  |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 100 384 | 100 | 75 186,1 | 75 | 5 775 | 6 | 19 422,9 | 19 |

Рисунок 8 - Жилищный фонд поселения

по формам собственности на 01.01.2009 г.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилищным  фондом.

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилообеспеченность Федорковского СП на 01.01.2009 г. составила 25,6 м2/чел.

Уровень благоустройства жилищного фонда, по имеющимся видам инженерного оборудования Федорковского СП является очень низким (таблица 10). Наибольший процент обеспеченности жилищного фонда: водопроводом (61%) и природным газом (19%). Остальными видами инженерного оборудования население обеспечено в очень малых объемах либо не обеспечено вовсе.

Таблица 10 - Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2009 г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | м2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 61943,50 | 61,71 |
| Канализацией | 8196,50 | 8,17 |
| Центральным отоплением | 3298,50 | 3,29 |
| Горячим водоснабжением | - | - |
| Газом баллонным | 19179,00 | 19,11 |
| Ваннами (душем) | - | - |

Рисунок 9 – Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2009г.

Если рассматривать уровень благоустройства жилищного фонда Федорковского СП по формам собственности (таблица 10), то:

- благоустройство частного жилищного фонда поселения является  очень низким;

- муниципальный жилищный фонд, по данным администрации,  обеспечен не более чем на 37%;

- уровень обеспеченности государственной собственности является самым высоким по сравнению с остальными, но и в данном случае обеспеченность не превышает 59%;

- горячим водоснабжением и ваннами ни одна из форм собственности не обеспечена.

Таблица 11 - Уровень благоустройства жилищного фонда Федорковского СП по формам собственности на 01.01.2009 г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частная |  | Государственная |  | Муниципальная |  |
|  | м2 жилья | % | м2 жилья | % | м2 жилья | % |
| Водопроводом | 51328,7 | 68,3 | 3411,8 | 59,1 | 7203,0 | 37,1 |
| Канализацией | 3182,0 | 4,2 | 2112,5 | 36,6 | 2902,0 | 14,9 |
| Центральным отоплением | 199,0 | 0,3 | 1948,5 | 33,7 | 2902,0 | 14,9 |
| Горячим водоснабжением | - | - | - | - | - | - |
| Газом | 14930,7 | 19,9 | 1299,3 | 22,5 | 2949,0 | 15,2 |
| Ваннами (душем) | - | - | - | - | - | - |

Рисунок 10 – Уровень благоустройства поселения по формам собственности

на 01.01.2009 г.

Весь жилищный фонд Федорковского СП представлен малоэтажной застройкой (100% общей площади жилищного фонда) (таблица 12).

Таблица 12 - Структура жилищного фонда поселения по этажности на 01.01.2009г.

| Жилищный фонд всего |  | Малоэтажная застройка |  | Средняя этажность |  | Многоэтажная застройка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 100 384,0 | 100 | 100 384,0 | 100 | - | - | - | - |

Рисунок 11 Структура жилищного фонда поселения по этажности на 01.01.2009г.

В Федорковском СП преобладает деревянная жилая застройка, которая составляет 85% от общей площади всего жилищного фонда поселения. В меньшей степени (10%) жилищный фонд поселения представлен каменными домами (в т. ч. кирпичными, крупнопанельными, блочными). На долю домов из прочих материалов на территории поселения приходится 5% от жилищного фонда (таблица 13).

Таблица 13 - Структура жилищного фонда поселения по материалу стен на 01.01.2009г.

| Жилищный фонд всего |  | Деревянные дома |  | Каменные дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) |  | Прочие дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 100 384,0 | 100 | 85 402,5 | 85,1 | 10 057,5 | 10,0 | 4 924,0 | 4,9 |

Рисунок 12 - Структура жилищного фонда поселения по материалу стен на 01.01.2009г.

Современный жилищный фонд Федорковского СП характеризуется преобладанием частного жилищного фонда, когда как муниципальный и государственный жилищные фонды составляют 19% и 6% соответственно. По степени комфортности - уровень обеспеченности жилищного фонда поселения является очень низким, впрочем эта ситуация прослеживается в целом по всему Парфинскому МР, причем обеспеченность четырьмя из шести видов инженерного оборудования отсутствует вовсе.

Обеспечение качественным жильем всего населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

На 01.01.2011 года общая площадь жилого фонда поселения составила 105,0 тыс.кв.м. в том числе: частная собственность – 89,1 тыс.кв.м., муниципальная собственность – 15,9 тыс.кв.м..

2.6.   Социальное обслуживание населения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения;

- Общеобразовательные школы;

- Медицинские учреждения;

- Аптечные пункты;

- Спортивные объекты;

- Учреждения культурно-досугового типа и прочие

Таблица 14 – Обеспеченность основными нормируемыми видами обслуживания Федорковского СП Парфинского МР

| Учреждения | Единицы измерения | 01.01.2009 | Необходимо по нормативам | % Обеспе-ченности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Учреждения образования: |  |  |  |  |  |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 90 | 187 | 48,2 | ДОУ МОУ СОШ (д. Федорково), фактическая вместимость - 78 мест; здание специализированное в хорошем состоянии; Группа дошкольного воспитания МОУ СОШ (д. Березицко), фактическая вместимость - 12 мест; здание приспособленное. |
| - Охват детей в возрасте1-6 лет ДДУ | % | 33,7 | 70 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| 2. Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 245 | 282 | 86,9 | МОУ Средняя общеобразовательная школа (д. Федорково), фактическая вместимость - 160 мест; здание специализированное в удовлетворительном состоянии; МОУ Основная общеобразовательная школа (д. Сергеево), фактическая вместимость - 60 мест; здание специализированное в удовлетворительном состоянии; Автономное МОУ Основная общеобразовательная школа (д. Лажины), фактическая вместимость - 25 мест; здание специализированное в удовлетворительном состоянии. |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 86,9 | 100 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| 3. Внешкольные учреждения (ЦВР, ДМШ, ДШИ и пр.) | мест | 50 | 28 | 177 | Дошкольное отделение (2 группы полного дня, две кратковременные) при МОУ Основная общеобразовательная школа (д. Сергеево), фактическая вместимость - 50 мест; здание приспособленное в хорошем состоянии. |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 17,7 | 10 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| II. Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 110 | 70 | 156 | Филиалы Парфинской ЦРБ: Фельдшерско-акушерский пункт (д. Федорково), 28 посещ./смена, здание специализированное в хорошем состоянии; Фельдшерско-акушерский пункт (д. Мануйлово), 7 посещ./смена, здание специализированное в хорошем состоянии; Фельдшерско-акушерский пункт (д. Сергеево), 30 посещ./смена, здание специализированное в хорошем состоянии; Фельдшерско-акушерский пункт (д.Лажины), 16 посещ./смена, здание специализированное в удовлетворительном состоянии; Фельдшерско-акушерский пункт (д.Дубровы), 13 посещ./смена, здание специализированное в удовлетворительном состоянии; Фельдшерско-акушерский пункт (д. Юрьево), 16 посещ./смена, здание специализированное в хорошем состоянии. |
|  | на 1000 насел. | 28,1 | 17,96 |  | Постановление Правительства РФ от 15 мая 2007 г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» |
| 2.Дневные стационары | койка | - | 7 | - | - |
|  | на 1000 насел. | - | 1,77 |  |  |
| 3. Круглосуточные стационары | койка | - | 33,79 | - | - |
|  | на 1000 насел. | - | 8,63 |  |  |
| 4. Аптека | объект на поселение | 3 | 1 | По заданию на проектирование |  |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения: |  |  |  |  |  |
| 1. Спортивные залы | м2 | 1128,4 | 1370,25 | 82 | Спортивные залы: Филиал МОУ ДОД «ДЮКФП» (д. Федорково), площадь - 648 м2 (состояние хорошее); АМОУ СОШ (д. Сергеево), площадь - 147,4 м2 (состояние хорошее); АМОУ СОШ (д. Федорково), площадь - 160 м2 (состояние хорошее); АМОУ СОШ (д. Лажины), площадь - 78 м2 (состояние удовлетворительное). Приспособленное помещение (д. Березицко), площадь - 95 м2 (состояние хорошее); |
|  | на 1000 насел. | 288,2 | 350 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 14200 | 35235 | 40 | Футбольное поле МОУ ДОД «ДЮКФП» (д. Федорково), площадь - 7700 м2 (состояние хорошее); Хоккейный корт МОУ ДОД «ДЮКФП» (д. Федорково), площадь - 1800 м2 (состояние плохое; Спортивная площадка при МОУ Основная общеобразовательная школа (д. Сергеево), площадь - 3600 м2 (состояние хорошее); Спортивная площадка (д. Лажины), площадь - 300 м2 (состояние хорошее); Спортивная площадка (д.Березицко), площадь - 800 м2 (состояние хорошее). |
|  | на 1000 насел. | 3627,1 | 9000 |  |  |
| 3. Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | - | 294 | - | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
|  | на 1000 насел. | - | 75 |  |  |
| IV. Учреждения культуры: |  |  |  |  |  |
| 1. Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 550 | 391,5 | 140 | Федорковский ДК (д. Федорково), здание специализированное в хорошем состоянии, кол-во мест в зале - 100 мест- сгорел в 2009 году; МУК МКДЦ филиал Сергеевского ДК, (д. Сергеево), кол-во мест в зале - 80 мест, здание специализированное в удовлетворительном состоянии; Юрьевский ДК (д. Юрьево), кол-во мест в зале - 60 мест, здание специализированное в аварийном состоянии; Городокский ДК (д. Городок), кол-во мест в зале - 60 мест, здание специализированное в хорошем состоянии- сгорел в 2911 году; Хмелевский ДК (д. Хмелево), кол-во мест в зале - 70 мест, здание специализированное в хорошем состоянии; МУК МК ДЦ Филиал Лажинский ДК (д. Лажины), кол-во мест в зале - 100 мест, здание специализированное в плохом состоянии; Филиал Дубровский народный дом (д. Бабки), кол-во мест в зале - 80 мест, здание специализированное в плохом состоянии. |
|  | на 1000 насел. | 140 | 100 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 40673 | 19575 | 207,8 | Филиалы МУК МЦБС Парфинского муниципального района: Федорковский сельский филиал (д. Федорково), 9291 ед.хр./10 посад. места, здание приспособленное в хорошем состоянии; Сергеевский сельский филиал №6 (д. Сергеево), 11697 ед.хр./5 посад. места, здание приспособленное в удовлетворительном состоянии; Юрьевский сельский филиал № 9 (д. Юрьево), 5794 ед.хр./5 посад. места, здание приспособленное в хорошем состоянии; Юрьевский сельский филиал № 12 (д. Хмелево), 5572 ед.хр./5 посад. места, здание приспособленное в хорошем состоянии; Лажинский филиал (д. Лажины), 8319 ед.хр./15 посад. места, здание приспособленное в хорошем состоянии. |
|  | на 1000 насел. | 10389 | 5000 |  | СНиП 2.07.01-89 |
|  | мест | 40 | 15,7 | 255 | СНиП 2.07.01-89 |
|  | на 1000 насел. | 10 | 4 |  |  |
| V. Учреждения бытового и коммунального обслуживания: |  |  |  |  |  |
| 1. Бани | мест | 20 | 27,4 | 73 | д. Федорково, кол-во мест - 20, состояние плохое, ведомственная принадлежность - Адм. Федорковского СП. |
|  | на 1000 насел. | 5,1 | 7 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| VI. Административно-хозяйственные учреждения: |  |  |  |  |  |
| 1. Административно-хозяйственное здание | объект на поселение | 6 | 1 | д. Федорково, ул. Профсоюзная, д. 2 (здание специализированное); д. Мануйлово, ул. Центральная, д. 25 (здание специализированное); д.Лажины; ул.Советская, д.5; д. Бабки, д.22; д. Юрьево, ул. Советская д. 8; д. Сергеево ул. Строительная д.2. |  |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | - | 1 | - |  |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 6 | 1 | д. Юрьево, ул. Тихая д. 12а; д. Городок, ул. Ветеранов д. 18; д. Лажины, ул.Советская, д.5 (находится в здании администрации); д. Дубровы, д, 23, кв.1; д. Федорково, ул. Лесная, д. 1, кв. 1 (здание приспособленное); Ж/д ст. Парфино ул. Железнодорожная д.30. |  |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | 2 | 1 | д. Федорково, ул. Рабочая, д. 6 (здание приспособленное), д. Сергеево ул. Советская д.43. |  |

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.

На основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений ДДУ общего типа, должна составлять 70% , (на 100 детей в возрасте 1-6 лет  - 70 мест).

В Федорковском СП имеется два детских сада (ДОУ МОУ СОШ (д. Федорково) – на 78 мест и группа дошкольного воспитания МОУ СОШ (д. Березицко)- на 12 мест), которые суммарно рассчитаны на 90 мест (при нормативных - 187). В связи с этим по Федорковскому СП на 01.01.2009г. охват детей в возрасте 1-6 лет ДДУ составляет 48,2%,  что значительно ниже нормативного уровня.

На основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений общеобразовательными учреждениями должна составлять 100% (детей неполным средним образованием) и 75% (детей средним образованием) при обучении в одну смену.

В Федорковском СП имеется три общеобразовательных учреждения (МОУ Средняя общеобразовательная школа (д. Федорково) – на 160 мест, МОУ Основная общеобразовательная школа (д. Сергеево) – на 60 мест и Автономное МОУ Основная общеобразовательная школа (д. Лажины)  -  на 25 мест), которые предоставляют 245 мест (при нормативных - 282). Таким образом, охват детей школьного возраста в поселении составляет 86,9%, что находится в пределах нормативного уровня.

Из внешкольных учреждений в Федорковском СП располагается дошкольное отделение (2 группы полного дня, две кратковременные) при  МОУ Основная общеобразовательная школа (д. Сергеево) с фактической вместимостью - 50 мест (при нормативных - 28). Таким образом, охват детей школьного возраста внешкольными учреждениями составляет 177%, что выше нормативного уровня.

Амбулаторно-поликлинические учреждения Федорковского СП представлены филиалами Парфинской ЦРБ: Фельдшерско-акушерский пункт (д. Федорково), 28 посещ./смена; Фельдшерско-акушерский пункт (д. Мануйлово), 7 посещ./смена; Фельдшерско-акушерский пункт (д. Сергеево), 30 посещ./смена; Фельдшерско-акушерский пункт (д. Лажины), 16 посещ./смена; Фельдшерско-акушерский пункт (д.Дубровы), 13 посещ./смена; Фельдшерско-акушерский пункт (д. Юрьево), 16 посещ./смена. Суммарно данные учреждения предоставляют 110 посещений в смену при нормативных – 70, следовательно, население обеспечено в полной мере.

Дневными и круглосуточными стационарами население Федорковского СП не обеспечено.

Также стоит отметить, что в поселении имеется три аптечных пункта: в  здании ФАПа  (д. Федорково),  помещение специализированное; в  здании ФАПа (д. Мануйлово), помещение специализированное; в здании ФАПа (д. Сергеево).

Обеспеченность по числу посещений амбулаторно-поликлинических учреждений  превосходит социальные нормативы: «Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи». Программа основана на обеспечении сбалансированности обязательств государства по предоставлению бесплатной медицинской помощи с имеющимися ресурсами, и направлена на создание единого механизма реализации прав граждан РФ по получению бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества, за счет всех источников финансирования и повышение эффективности использования имеющихся ресурсов здравоохранения.

В Программе приводятся нормативы по отдельным видам медицинской помощи таблица 15.

Таблица 15 – Нормативы по отдельным видам медицинской помощи

| Виды медицинской помощи | Норматив на 1000чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | «По Программе», в год | Единовременный |
| Круглосуточные стационары | 2812,5койко-дня | 8,63 койки (2812,5/325 раб.дней) |
| Дневные стационары | 577 дней | 1,77 койки (577/325 раб.дней) |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 9198 посещений | 17,96посещ./смену(9198/512смен) |

С середины 90-х годов проводится поэтапное реформирование сети учреждений здравоохранения, перераспределение части объемов помощи стационарного сектора в амбулаторный.

Из учреждений социального обеспечения в поселении располагается ГУСО Парфинский СП «Росток» в д. Федорково с фактической вместимостью – 18 мест в специализированном здании (в хорошем состоянии). Так же стоит отметить, что на территории поселения нет учреждений санаторно-курортного, оздоровительного отдыха.

Предприятия бытового обслуживания представлены баней в д. Федорково, рассчитанной на 20 мест (здание в плохом состоянии), ведомственная принадлежность - Администрация Федорковского СП . На начало 2012 года баня  была закрыта.

Обеспеченность населения спортивными объектами является крайне низкой, что является одной из причин, не позволяющих в полной мере успешно осуществлять задачу оздоровления населения. Обеспеченность населения Федорковского СП спортивными сооружениями составляет:

- спортивными залами – 82% (Филиал МОУ ДОД «ДЮКФП» (д. Федорково), площадь - 648 м2 (состояние хорошее); АМОУ СОШ (д. Сергеево), площадь - 147,4 м2  (состояние хорошее); АМОУ СОШ (д. Федорково), площадь - 160 м2 (состояние хорошее); АМОУ СОШ (д. Лажины), площадь - 78 м2 (состояние удовлетворительное). Приспособленное помещение (д. Березицко), площадь - 95 м2 (состояние хорошее)). Суммарная площадь составляет 1128,4 м2 при нормативной - 1370,3 м2;

- плоскостными сооружениями – всего 40% (Футбольное поле МОУ ДОД «ДЮКФП» (д. Федорково), площадь - 7700 м2 (состояние хорошее); Хоккейный корт МОУ ДОД «ДЮКФП» (д. Федорково), площадь - 1800 м2 (состояние плохое; Спортивная площадка при МОУ  Основная общеобразовательная школа  (д. Сергеево), площадь - 3600 м2 (состояние хорошее); Спортивная площадка (д. Лажины), площадь - 300 м2 (состояние хорошее); Спортивная площадка (д. Березицко), площадь - 800 м2 (состояние хорошее)). Суммарная площадь составляет 14200 м2 при нормативной - 35235 м2;

- плавательными бассейнами – не обеспечено вовсе (при норме - 294 м2 зеркала воды).

Обеспеченность жителей поселения учреждениями культуры находится выше нормативного уровня. Учреждения культурно-досугового типа в поселении представлены в большей степени домами культуры: Федорковский ДК (д. Федорково), кол-во мест в зале – 100 – сгорел в 2009 году; МУК МКДЦ филиал Сергеевского ДК, (д. Сергеево), кол-во мест в зале - 80; Юрьевский ДК (д. Юрьево), кол-во мест в зале - 60;  Городокский ДК (д. Городок), кол-во мест в зале – 60 – сгорел в 2011 году;  Хмелевский ДК (д. Хмелево), кол-во мест в зале – 70; МУК МК ДЦ Филиал Лажинский ДК (д. Лажины), кол-во мест в зале – 100. Также в поселении находится филиал Дубровский народный дом (д. Бабки), кол-во мест в зале – 80. Суммарно данные учреждения предоставляют 550 мест при нормативных - 391.

В 2012 году начато строительство нового Федорковского ДК на ___мест, разработана проектно-сметная документация на строительство Городокского ДК.

Библиотеки представлены филиалами МУК МЦБС Парфинского муниципального района: Федорковский  сельский филиал  (д. Федорково), 9291 ед.хр./10 посад. мест; Сергеевский сельский филиал №6  (д. Сергеево), 11697 ед.хр./5 посад. мест; Юрьевский сельский филиал № 9  (д. Юрьево), 5794 ед.хр./5 посад. мест;  Юрьевский сельский филиал № 12  (д. Хмелево), 5572 ед.хр./5 посад. мест; Лажинский филиал  (д. Лажины), 8319 ед.хр./15 посад. мест.

Обеспеченность населения учреждениями культуры составляет:

- учреждениями культурно-досугового типа (ДК) – 140% (550 мест при нормативных - 391);

- библиотеками – в части количества единиц хранения: 208% (40673 ед. хранения при нормативных - 19575 ед.); в части количества читательских мест: 255% (40 посадочных мест при нормативных – 16).

Из приведенных выше  показателей следует:

- По учреждениям образования в части ДДУ МУДОД: обеспеченность ниже нормативного уровня; в части общеобразовательных учреждений и МУДОД: обеспеченность в пределах или выше нормы.

- По учреждениям здравоохранения количественная обеспеченность ниже нормативного уровня, качество обслуживания невысокое из-за низкого развития материально-технической базы и недостаточного количества квалифицированных кадров.

- По учреждениям культуры – в части культурно-досуговых учреждений (ДК) - обеспеченность существенно выше нормы; в части библиотек - обеспеченность также превышает нормативный уровень.

- По объектам физической культуры и спорта обеспеченность крайне низкая и является намного ниже нормативного уровня.

- Административно-хозяйственные учреждения в поселении представлены: администрациями Федорковского СП (д. Федорково, ул. Профсоюзная, д. 2 (здание специализированное); д. Мануйлово, ул. Центральная, д. 25 (здание специализированное); д. Лажины; ул.Советская, д.5; д. Бабки, д.22; д. Юрьево, ул. Советская д. 8; д. Сергеево ул. Строительная д.2.), отделениями связи (д. Юрьево, ул. Тихая д. 12а; д. Городок, ул. Ветеранов д. 18; д. Лажины, ул. Советская, д.5 (находится в здании администрации); д. Дубровы, д, 23, кв.1; д. Федорково, ул. Лесная, д. 1, кв. 1 (здание приспособленное); Ж/д ст.  Парфино ул. Железнодорожная д.30) и опорными пунктами охраны порядка (д. Федорково, ул. Рабочая, д. 6 (здание приспособленное), д. Сергеево ул. Советская д.43).

- Остальные виды обслуживания (в частности: торговля, общественное питание, часть бытового обслуживания и пр.) находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, поэтому потребность в них не нормируется и их развитие определяется рыночными отношениями; принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений.

3.     Современная архитектурно-планировочная организация территории.

3.1.  Расселение и система населенных мест.

Федорковское СП – муниципальное образование в Парфинском муниципальном районе Новгородской области России.

Административный центр — деревня Федорково.

Историческая система расселения на территории Федорковского СП складывалась вдоль рек, таких как р.Пола. р.Ловать, р.Маята, р.Воложа.

Анализируя сельское расселение Новгородской области, Парфинского МР и Федорковского СП можно привести следующие сравнительные характеристики:

Таблица 16

| NN Пп | Наименование показателей | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Новгородская обл. | Парфинский МР | Федорковское СП |
| 1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 6. 7. | Территория, тыс.га Население (всего), тыс.чел. в т.ч. сельское население Плотность населения (всего), чел./кв.км Количество СП Средняя численность населения в СП, чел. Количество НП Средняя численность населения НП, чел. | 5 450.0 652,4 191,1 12,0 202 3 229 3 726 175,1 | 159,112 15,408 - 9,68 3 5136 115 134 | 87,595 3,915 - 4,47 - 3915 64 61,172 |

Из анализа расселения можно сделать выводы о том, что плотность населения на территории Федорковского СП в 2,7 раза ниже, чем среднеобластная, и в 2,1 раза ниже, чем в Парфинском МР.

3.2.   Транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного транспорта.

Общее протяжение уличной сети – 44,7 км, из них с твердым покрытием, в том числе усовершенствованным 3,2 км.

Ширина проезжей части улично-дорожной сети – 6 м.

Основные автотранспортные направления на территории Федорковского СП:

Подлитовье – Парфино – Старая Русса, протяженность 43,68 км, категория - IV.

«Подлитовье – Парфино -  Старая Русса» - Городок, протяженность 12,12 км, категория - V.

«Подлитовье – Парфино – Старая Русса» - Юрьево, протяженность 10,06 км, категория V.

«Яжелбицы – Демянск – Залучье – Старая Русса – Сольцы» - Редцы – Сергеево, протяженность – 13,78 км, категория V.

Парфино – Гонцы – Плешаково, протяженность - 8,0 км, категория – IV, V.

Мануйлово – Тулитово, протяженность 8,5 км, категория V.

Пола – Ростани, протяженность 26,56 км, категория – IV.

Искусственные сооружения на улицах и дорогах отсутствуют.

В населенных пунктах организованы автобусные маршруты.

Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

Водный транспорт отсутствует.

Железнодорожный транспорт -  «Октябрьская железная дорога, участок Бологое – Дно» пересекает территорию Федорковского СП.

На железнодорожном транспорте на 452-ом километре имеется платформа – подъездной путь к Парфинскому фанерному комбинату. В населенном пункте ж/д ст. Парфино расположено здание железнодорожного вокзала.

3.3.   Инженерная инфраструктура.

3.3.1.  Водоснабжение.

В состав  Федорковского сельского поселения входят 64 деревни.

Источником водоснабжения потребителей д.Федорково являются три    артезианские скважины: №18352 производительностью 2,50 л/сек, №898 производительностью 1,90 л/сек, №2279 производительностью 0,30 л/сек и  шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважин вода насосами подается в водонапорные башни.  Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети д. Федорково протяженностью 4,5км. На сети установлено 13 водоразборных колонок. Пожарных гидрантов на сети нет.  К водопроводной сети подключены НОАУ “Парфинский лесхоз”, МОУ СОШ ГУ СП “Росток”, фельдшерско- акушерский пункт д.Федорково,  спортивный зал, дом культуры, магазины. Основная часть населения д.Федорково имеет централизованное водоснабжение. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-бытовые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Источником водоснабжения потребителей д.Парфино являются две артезианские скважины: №2478 производительностью 1,0 л/сек, №1253 производительностью 1,10 л/сек и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважин вода насосами подается в водонапорные башни. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода подается в тупиковые сети д. Парфино. Протяженность водопроводных сетей 2,50км. На существующей водопроводной сети имеется 2 водоразборные колонки. Пожарных гидрантов на сети нет. Частично вода из водопровода заведена в жилые дома. Часть населения отбирает воду на хозяйственно-питьевые нужды из шахтных колодцев частного и общего пользования.

Источником  водоснабжения потребителей  д. Бабки,  д. Дубровы,  д. Веретье, д.Вдаль, д.Ростани и д. Сучки являются  артезианские скважины,  расположенные в каждой из деревень и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважин вода насосами подается в водонапорные башни высотой по 25 м с объемом бака по 10.0м3 каждая.  Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода подается в тупиковые сети д. Бабки, д.Дубровы, д. Веретье, д. Вдаль, д.Ростани, д.Сучки. Общая протяженность водопроводных сетей 10,5км. На существующих водопроводных сетях имеется 6 водоразборных колонок. Пожарных гидрантов на существующей водопроводной сети нет. Частично вода из водопровода заведена в жилые дома. Часть населения отбирает воду на хозяйственно-питьевые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев частного и общего пользования.

Источником водоснабжения потребителей д. Лазарицы, д. Сергеево, д. Рудново являются  артезианские скважины производительностью 0,70 л/сек, 0,50л/сек и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважин вода насосами подается в водонапорные башни высотой  18,0 м каждая с объемом бака по 100.0м3.  Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода подается в тупиковые сети д. Лазарицы, д. Сергеево, д. Рудново. Общая протяженность водопроводных сетей 1,77км. На существующих водопроводных сетях имеются 2 водоразборных колонки. Пожарных гидрантов на сети нет.

Централизованное водоснабжение в д.Сергеево имеют: школа, дом культуры, здание администрации, фельдшерско- акушерский пункт. Частично вода из водопровода заведена в жилые дома. Часть населения отбирает воду на хозяйственно-питьевые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев частного и общего пользования.

Источником водоснабжения потребителей д.Лажины является артезианская скважина и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважин вода насосами подается в водонапорную башню высотой 50м с объемом бака 20м3. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода подается в тупиковые сети д. Лажины. Протяженность водопроводных сетей 4,50км. На существующей водопроводной сети имеется 3 водоразборных колонки. Пожарных гидрантов на сети нет. Основная часть населения д.Лажины имеет централизованное водоснабжение. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-бытовые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования.

- В настоящее время в остальных населенных пунктах  Федорковского сельского поселения сети хозяйственно-питьевого водопровода отсутствуют. Вода населением отбирается из шахтных колодцев общего и частного пользования.

- Водопотребление существующей застройки по Федорковскому сельскому поселению составляет:

- 503,25 м3/сут,

- на  хозяйственно- бытовые нужды  281,95 м3/сут

- на полив  195,80 м3/сут

- на производственные нужды 27,00 м3/сут

Расходы по водоснабжению  существующей   застройки   приведены в таблице № 17.

Пожаротушение  населенных пунктов осуществляется из существующих пожарных водоемов и рек.

Все  имеющиеся источники пожаротушения не имеют разворотных площадок с твердым покрытием.

Начато строительство водопровода от насосной станции 2 подъема ВОС п.Парфино  по ул. Труда через реку Ловать  до д. Лазарицы, водоснабжение деревень Лазарицкая Лука, Лазарицы, ж.д. станции Парфино, Рудново, Сергеево Парфинского района Новгородской области.  Длина водопровода 4768 м. На конец 2012 года остается не завершенным строительство участка водопровода на д. Лазарицкая Лука.

- Водопотребление  Федорковского СП         Таблица №17

| - Наименование - Водопотребителя | - Населе-ние - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расход - м3/сут | -  тах | - β тах | - Коэффиц. - часовой - неравно- - мерности | - Расчет-ный часовой расход - м3/час | - Расчет-ный - секунд-ный расход - л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - Федорковское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома, с водопользованием из колодцев без канализации. | - 3,916 | - 50 | - 195,80 | - 1,20 | - 234,96 | - 1,20 | - 1,50 | - 1,80 | - 17,62 | - 4,90 |
| - 2.Неучтенные расходы (20%) |  |  | - 39,16 | - - | - 46,99 |  |  |  | - 3,52 | - 0,98 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 234,96 | - - | - 281,95 | - - | - - | - - | - 21,14 | - 5,88 |
| - 3. Полив: | - 3,916 | - 50 | - 195,80 | - - | - 195,80 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 3,916 |  | - 430,76 | - - | - 477,75 | - - | - - | - - | - 21,14 | - 5,88 |
| - 4.Скотный двор (д.Зубакино) | - 200гол. |  | - 24,00 | - - | - 24,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 5.Телятник (д.Парфино) | - 70гол. |  | - 1,50 | - - | - 1,50 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Итого по поз.4-5 |  |  | - 25,50 | - - | - 25,50 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 3,916 |  | - 456,26 | - - | - 503,25 | - - | - - | - - | - 21,14 | - 5,88 |

3.3.2.   Водоотведение.

В состав  Федорковского сельского поселения входят 64деревни. Во всех населенных пунктах данного поселения централизованная система хозяйственно- бытовой канализации отсутствует.

Сточные воды от общественных и административно-бытовых зданий, расположенных в д.Федорково,  д.Парфино отводятся  в резервуары - накопители.

В д.Сергеево хозяйственно- бытовая канализация от двух- этажного жилого дома канализационной насосной станцией перекачивается  в резервуар- накопитель емкостью 50м3.  Протяженность канализационной сети 0.8 км.

Резервуары - накопители очищаются по мере необходимости ассенизационной машиной  с вывозом стоков на биологические очистные сооружения п.Парфино. Жилые дома частного сектора оборудованы надворными  уборными  с утилизацией стоков в компостные ямы.

- Водоотведение от существующей   застройки поселения  составляет   148,85 м3/ сут.

# Расходы по водоотведению от существующей  застройки   приведены в таблице № 2.

- Водоотведение  Федорковского СП              Таблица №18

| - Наименование - Водопотребителя | - Населе-ние - тыс. человек | - Удельное хоз.питьевое - водопотр. на 1 человека - ср. сут. (за год) л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расход - м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - Федорковское СП. |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома, с водопользованием из колодцев без канализации. | - 3,916 | - 25 | - 97,90 | - 1,2 | - 117,48 |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 4,89 |  | - 5,87 |
| - Всего с неучтенными: | - 3,916 | - - | - 102,79 | - - | - 123,35 |
| - 3.Скотный двор (д.Зубакино) | - 200гол. | - - | - 24,00 | - - | - 24,00 |
| - 4.Телятник (д.Парфино) | - 70гол. |  | - 1,50 | - - | - 1,50 |
| - Всего по поз.3-4 |  |  | - 25,50 | - - | - 25,50 |
| - Итого: |  |  | - 128,29 | - - | - 148,85 |

3.3.3. Электроснабжение.

Электроснабжение Федорковского СП производится от сетей Парфинского РЭС производственного отделения «Старорусские электрические сети» филиала «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Линии ВЛ-10 кВ питающие Федорковское СП:

1. Линия ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Парфино» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго». Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты Заклинье, Пустобродово, Анухино, Юрьево, Березицко, Слобода, Иванково, д.Парфино, Федорково – 1715 кВА. Суммарная  мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе абонентов (юридических лиц) – 289 кВА.

2. Линия ВЛ-10 кВ Л-2 ПС «Парфино» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго». Суммарная мощность  силовых трансформаторов, питающих населенные пункты Заостровье, Селиваново, Слободка, Хмелево, Городок, Тулитово, Любохово, Щекотец – 806 кВА. Суммарная мощность силовых трансформаторов находящихся на балансе абонентов (юридических  лиц) – 2320 кВА.

3. Линия ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Парфино» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго». Суммарная мощность  силовых трансформаторов, питающих населенные пункты Дретенка, Ершино, Плешаково, Редцы  – 173 кВА. Суммарная мощность трансформаторных подстанций, находящихся на балансе абонентов (юридических  лиц) – 100 кВА.

4. Линия ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Парфино» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго». Суммарная мощность   трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты Гонцы, Зубакино, Сергеево, Рудново – 1660 кВА.

5. Линия ВЛ-6 кВ Л-4 ПС «Парфино» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго». Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты Федорково, Лазарицкая Лука, Лазарицы  – 750 кВА. Суммарная мощность трансформаторных подстанций, находящихся на балансе абонентов (юридических  лиц) – 2950 кВА.

Суммарная  мощность силовых трансформаторов базовых станций сотовой связи – 25 кВА.

6. Линия ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Лажины» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго». Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты Тисва, Межники, Вдаль, Лажины, Веретье, Маята, Старый Двор  – 625 кВА.

7. Линия ВЛ-10 кВ Л-2 ПС «Лажины» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго». Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты Ямы, Бор, Городок, Подборовье – 155 кВА.

8. Линия ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Лажины» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго». Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты Сучки, Росстани, Рябутки, Ободово, Залесье, Дубровы, Навелье -388 кВА.

Суммарная  мощность силовых трансформаторов базовых станций сотовой связи – 25 кВА.

9. Линия ВЛ-10 кВ Л-7 ПС «Лажины» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго». Суммарная мощность  трансформаторной подстанции, питающей населенный пункт Лажины - 250 кВА.

10. Линия ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Пола» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго». Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты Антипово, Мануйлово, Сачково, Лукино, Медведково, Воронцово – 456 кВА.

11. Линия ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Пола» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго». Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты Бабки – 160 кВА.

Линии, питающие Федорковское СП выполнены   проводами АС-70, АС-50 и АС-35, которые соответствуют нормам и  проводами А-50 и АС-25, которые должны заменяться на провода  АС-50, АС-35 или СНП-3 соответствующих сечений.

Данные по существующим нагрузкам сведены в таблицу 19.

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка, кВА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линия ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Парфино» 12 тр-ров к=0,75 | 1503 |
| 2 | Линия ВЛ-10 кВ Л-2 ПС «Парфино» 18 тр-ров к=0,75 | 2344 |
| 3 | Линия ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Парфино» 5 тр-ров к=0,85 | 232 |
| 4 | Линия ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Парфино» 8 тр-ров к=0,8 | 1328 |
| 5 | Линия ВЛ-6 кВ Л-4 ПС «Парфино» 15 тр-ров к=0,75 | 2793 |
| 6 | Линия ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Лажины» 6 тр-ров к=0,8 | 500 |
| 7 | Линия ВЛ-10 кВ Л-2 ПС «Лажины» 4 тр-ра к=0,85 | 132 |
| 8 | Линия ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Лажины» 8 тр-ров к=0,8 | 330 |
| 9 | Линия ВЛ-10 кВ Л-7 ПС «Лажины» 1 тр-р к=1 | 250 |
| 10 | Линия ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Пола» 7 тр-ров к=0,8 | 365 |
| 11 | Линия ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Пола» 1 тр-р к=1 | 160 |
|  | В том числе коммунально-бытовая нагрузка на существующих участках | 2080 |

3.3.4. Теплоснабжение.

Теплоснабжение Федорковского СП  - централизованное от 4-х котельных  (д. Федорково,  д. Сергеево, д. Березицко и д. Лажины) и индивидуальное: печное и от малометражных котлов.

Централизованным теплоснабжением в  д. Федорково  обеспечиваются жилые дома, соцкультбыт и НОАУ «Парфинский лесхоз».

Котельные на твердом топливе:

№16 - установленная мощность – 0,9 Гкал/час, подключенная мощность - 0,19  Гкал/час;

№17 - установленная мощность -0,30 Гкал/час, подключенная мощность - 0,11  Гкал/час;

№18- установленная мощность  - 0,30 Гкал/час, подключенная - 0.06 Гкал/час.

В д.Сергеево котельная N6   , установленная мощность 1,6 Гкал/час ( подключенная нагрузка 0,34 Гкал/час) снабжает теплом СОШ д.Сергеево, Дом Культуры, ФАП, Администрацию, жилые дома  N1и 2 по пер. Советскому.

В д.Лажины котельная N5, установленная мощность 0,04Гкал/час, подключенная нагрузка 0,03 Гкал/час, и  в д.  Березицко  котельная N 4  , установленная мощность 0,36 Гкал/час, подключенная нагрузка – 0,09 Гкал/час ,  снабжают теплом объекты соцкультбыта.

Остальная жилая застройка  части Федорковского  поселения обеспечивается теплом от печей и малометражных котлов  на твердом топливе.

3.3.5. Газоснабжение.

В настоящее время газоснабжение  потребителей поселения осуществляется сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок.

Сжиженный газ поставляется  ОАО «Новгородоблгаз» в баллонах на нужды пищеприготовления.

3.3.6. Связь.

Населенные пункты Федорковского СП имеют сети телефона с вводами в общественные здания и жилые дома, также имеются сети сотовой связи.

Почтовое отделение связи имеется в ст. Парфино, д. Юрьево, д. Городок, д. Федорково, д. Лажины, д. Дубровы.

4.    Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера. Требования пожарной

безопасности.

На территории Федорковского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

риски возникновения ЧС техногенного характера:

риски возникновения ЧС на транспорте:

- автомобильном;

- железнодорожном;

- магистральном газопроводе,

риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах:

- риски возникновения аварий на системах ЖКХ;

- риски возникновения аварий на электросетях;

- риски возникновения техногенных  пожаров.

риски возникновения ЧС природного характера:

- риски подтоплений (большой уровень паводковых вод);

- риски возникновения природных пожаров (лесные и торфяные пожары).

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

- риски возникновения инфекционной заболеваемости людей;

- риски заболеваемости с/х животных.

Перечень существующих и возможных источников чрезвычайных ситуаций    на проектируемой территории.

Риски возникновения ЧС техногенного характера:

- риски возникновения аварий на системах ЖКХ возможны (взрывы бытового газа в жилых домах,

- риски возникновения аварий на электросетях возможны, так как на территории   сельского поселения имеются объекты энергообеспечения:  воздушные линии электропередач  АО “Новгородэнерго».

- риски возникновения техногенных  пожаров (в зданиях жилого, социально-культурного, бытового и производственного назначения) возможны.

- риски возникновения аварий на автодорогах, железной дороге, магистральном газопроводе.

риски возникновения ЧС природного характера:

- риски возникновения природных пожаров возможны, так как на территории сельского поселения есть лесные объекты;

- риски подтоплений при большом уровне паводковых вод имеются.

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей возможны, но исходя из статистики эпидемиологической обстановки, вероятности возникновения эпидемий нет;

-риски заболеваемости с/х животных возможны, но исходя из статистики эпидемиологической  и эпизоотической обстановки, вероятность возникновения эпидемий  крайне мала.

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

1. Вести с населением разъяснительную работу через СМИ :

-  о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима на автодорогах;

-  о правилах эксплуатации электробытовых и газовых устройств;

-  о наличии угрозы возникновения очагов АЧС, их ликвидации, мерах профилактики этой болезни;

-  о правилах поведения на воде;

-  о необходимости соблюдения мер предосторожности во время грозы;

-  о профилактике природно-очаговых инфекций.

2.  Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

3. Совместно с территориальными органами исполнительной власти и подразделениями ОГИБДД УВД  реализовать меры по предупреждению возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных трассах.

4. Своевременное обслуживание и ремонт объектов электроснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение техники безопасности и противопожарных мер на территориях расположения объектов.

5. Силами ГПН проводить проверки противопожарного состояния административных зданий, учебных учреждений, состояние печей частного сектора, производственных объектов. Проводить комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, обратить особое внимание на общеобразовательные школы и дошкольные учреждения.

6. Проводить работу по выявлению нарушений в санитарно-техническом и санитарно-гигиеническом состоянии пищевых объектов и продуктовых рынках, водопроводных, канализационных сооружений и сетей. Особое внимание уделить пищеблокам детских дошкольных учреждений и учебных заведений.

7. Проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости среди животных.

Последовательное осуществление мероприятий по предупреждению и снижению последствий чрезвычайных ситуаций, позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера.

Аварии на железнодорожном транспорте возможны по двум основным причинам: влияние человеческого фактора и изношенность технических средств (неисправности путей подвижного состава, средств сигнализации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов). Чаще всего происходит сход подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах. Не исключаются размывы железнодорожных путей, обвалы, оползни, наводнения. При перевозке опасных грузов, таких как газы, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, едкие, ядовитые и радиоактивные вещества, происходят взрывы, пожары цистерн и других вагонов. Охранная зона железных дорог – 100 м.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, перевозящем токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные вещества (бензин, мазут).

Охранная зона для автомобильных дорог I, II категорий – 100 м, III, IV категорий – 50 м.

При возникновении ЧС на газопроводе происходит выброс аварийно химически опасных веществ (АХОВ), что приводит к значительному ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

Тушение пожаров выполняется силами пожарного депо, расположенного на территории поселения.

Ответственность за проведение предусмотрительных мероприятий ЧС на автомобильном транспорте выполняется силами службы ГИБДД района.

Аварии на железной дороге, объектах инженерной инфраструктуры и отдельных промышленных предприятий могут сопровождаться пожарами, взрывами, разрушениями зданий и сооружений.

Источниками ЧС природного характера га рассматриваемой территории могут являться подтопления территории по берегу озера Ильмень, пожары, вызванные грозой, ураганы, град и т.п.

Согласно данных по затоплению и подтоплению территории Новгородской области предоставленных главным управлением МЧС России по Новгородской области на территории Федорковского СП имеются территории первой зоны затопления до 20-ой отметки, второй зоны до 21-ой отметки  и третьей зоны до 23-ей отметки в Балтийской системе высот.

В населенных пунктах в д.Лазарицская Лука, д.Юрьево, д.Городок отмечается кратковременное сезонное подтопление отдельных участков на 23-ей отметке в Балтийской системе высот.

Генпланом не предусматривается развитие д.Лазарицская Лука. В деревнях Юрьево и Городок предусмотрено увеличение территории населенных пунктов. На территориях дополнительно включенных в границы населенных пунктов застройку производить с подсыпкой территории до отметок 23,5 метра по балтийской системе высот.

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:

- паводковые подтопления в поймах  рек, ручьев;

- лесные пожары и весенние палы;

- ураганы, смерчи, град.

Кроме того, к источникам ЧС техногенного характера относятся трансформаторные электроподстанции: взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении.

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

- Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматривать, как правило, за границей населенного пункта или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.;

- Вопросы подъезда пожарных автомобилей к населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории СП;

- На территории СП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки.

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

1. Вести с населением разъяснительную работу через СМИ :

-  о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима на автодорогах;

-  о правилах эксплуатации электробытовых и газовых устройств;

-  о наличии угрозы возникновения очагов АЧС, их ликвидации, мерах профилактики этой болезни;

-  о правилах поведения на воде;

-  о необходимости соблюдения мер предосторожности во время грозы;

-  о профилактике природно-очаговых инфекций.

2.  Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

3. Совместно с территориальными органами исполнительной власти и подразделениями ОГИБДД УВД  реализовать меры по предупреждению возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных трассах.

4. Своевременное обслуживание и ремонт объектов электроснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение техники безопасности и противопожарных мер на территориях расположения объектов.

5. Силами ГПН проводить проверки противопожарного состояния административных зданий, учебных учреждений, состояние печей частного сектора, производственных объектов. Проводить комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, обратить особое внимание на общеобразовательные школы и дошкольные учреждения.

6. Проводить работу по выявлению нарушений в санитарно-техническом и санитарно-гигиеническом состоянии пищевых объектов и продуктовых рынках, водопроводных, канализационных сооружений и сетей. Особое внимание уделить пищеблокам детских дошкольных учреждений и учебных заведений.

7. Проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости среди животных.

Последовательное осуществление мероприятий по предупреждению и снижению последствий чрезвычайных ситуаций, позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера.

5.    Перечень мероприятий по территориальному планированию.

Обоснование предложений по территориальному планированию,

Этапы их реализации.

К основным мероприятиям по территориальному планированию Федорковского СП относятся:

- Осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории СП с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры населенного пункта по видам и составу территориальных зон;

- Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания;

- Развитие транспортной инфраструктуры на территории СП, в том числе и объектов внешнего транспорта;

- Создание комплексных общественно-деловых и производственно-коммунальных зон;

-Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения населенных пунктов;

- Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании СП.

Обоснование предложений по территориальному планированию смотри в Части второй: положения о территориальном планировании (пункт 6, стр. 40).

В составе Генплана выделены временные сроки его реализации: расчетный срок – 2030 год и 1-я очередь – 2015 год.

Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Федорковского СП: проектов планировки территории, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков, - а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Федорковского СП.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Главой Федорковского СП в течение 3-х месяцев со дня утверждения Генплана. Органы местного самоуправления Федорковского СП имеют право также разрабатывать и утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

6.  Цели и задачи территориального планирования Федорковского СП.

Территориальное планирование направлено на определение в Генплане городского поселения назначения (территориального и функционального) его территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в целом муниципального образования.

Основными задачами территориального планирования Федорковского СП являются:

- сохранение архитектурно-пространственного и ландшафтного своеобразия территории СП;

- обеспечение эффективного использования территории СП и создание благоприятной среды жизнедеятельности на основе модернизационного развития;

- безопасность территории и окружающей среды;

- комплексное развитие населенного пункта на территории поселения, улучшение жилищных условий жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение в населенном пункте объектов социального обслуживания населения, производственных, общественных и деловых центров;

- надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- частичное сохранение зон сельскохозяйственного использования, в том числе сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения городского хозяйства, дачного и личного подсобного хозяйства, садоводства;

- комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории,

- развитие рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В целом, как документ территориального планирования, Генплан должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории городского поселения в целом, так и населенного пункта, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания населения и охраны окружающей среды.

В составе Генплана выделены по аналогии со «Схемой территориального планирования Новгородской области» следующие временные сроки его реализации:

- Расчетный срок реализации – 2030 год;

- Первая очередь реализации – 2015 год.

Проектные решения Генплана должны учитываться при разработке Правил землепользования и застройки городского поселения.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются администрацией Федорковского СП в течение трех месяцев со дня утверждения Генплана.

7.      Перечень мероприятий по территориальному планированию и

последовательность их выполнения.

7.1.   Принципы территориального планирования.

При территориальном планировании распределение земель по основным категориям представлено в таблице 20.

- Баланс земель при территориальном планировании Федорковского СП (перспективное развитие)

- Таблица 20

| № | Наименование зон | Площадь (га) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения в том числе - с/х угодия -коллективное садоводчество, дачное хозяйство и др. - прочие угодия | 13576,6 7766,6 113 5697 | 15,6 9,0 0,1 6,5 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 2200,25 | 2,5 |
| 3. | Земли производственных предприятий, в том числе сельскохозяйственных | 105,95 | 0,1 |
| 4. | Земли инженерно-транспортной инфраструктуры | 367 | 0,4 |
| 5. | Земли лесного фонда | 59027,2 | 67,6 |
| 6. | Земли водного фонда | 10585 | 12,1 |
| 7. | Земли специального назначения | 82 | 0,1 |
| 8. | Земли особо охраняемых территорий и объектов (рекреационных территорий) | - | - |
| 9. | Земли запаса | 1400 | 1,6 |
| 10. | Общая площадь: | 87344 | 100 |

Данные, приведенные в таблице 20, графически можно представить следующим образом:

Рисунок 13.

В Генплане Федорковского СП выделены следующие территориально-функциональные зоны (подзоны), для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:

- жилые зоны (земли сельских населенных пунктов);

- общественно-деловая зона;

- зона спортивная;

-зона производственных предприятий, в том числе сельскохозяйственных (производственные и коммунально-складские зоны);

- зоны инженерно-транспортной инфраструктуры,

в том числе:

- зона автомобильного транспорта;

- зона трубопроводного транспорта;

- зона земель лесного фонда;

- зона земель водного фонда;

- зона земель сельскохозяйственного назначения;

- зона рекреационного назначения;

- зона специального назначения.

Жилые зоны.

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки односемейными (индивидуальными), домами коттеджного типа, домами блокированного типа и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В зонах жилой застройки допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Как отмечалось ранее (см. пункт 2.3), население Федорковского СП в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2030 г.) и 1-ой очереди (2015 г.) будет составлять, соответственно, 3174 и 3650 человек.

При перспективном развитии уменьшается площадь Федорковского СП – с 87595 га до 87203 га (т.е на 392 га).

Изменяются площади следующих населенных пунктов:

д. Антипово в перспективе увеличивается с 19,2 га до 30 га (прирост–10,8 га);

д. Анухино в перспективе увеличивается с 8,3 га до 26,7 га (прирост – 18,4 га);

д. Бабки в перспективе увеличивается с 19,1 га до 30,2 га (прирост 11,1 га);

д. Березицко в перспективе увеличивается с 25 га до 38,1 га (прирост 13,1 га);

д. Большие Бучки в перспективе увеличивается с 8,7 га до 10,8 га (прирост 2,1 га);

д. Бор в перспективе увеличивается с 14,7 га до 16,2 га (прирост 1,5 га);

д. Вдаль в перспективе увеличивается с 21,8 га до 30,6 га (прирост 8,8 га);

д. Веретье в перспективе увеличивается с 29,1 га до 49,5 га (прирост 20,4 га);

д. Воронцово в перспективе увеличивается с 7 га до 28 га (прирост 21 га);

д. Гонцы в перспективе увеличивается с 18,7 га до 45,9 га (прирост 27,2 га);

д. Городок в перспективе увеличивается с 5,1 га до 7,3 га (прирост 2,2 га);

д. Городок в перспективе увеличивается с 15,9 га до 19 га (прирост 3,1 га);

д. Дретенка в перспективе увеличивается с 6,6 га до 32,7 га (прирост 26,1 га);

д. Ершино в перспективе увеличивается с 12,5 га до 14,5 га (прирост 2,0 га);

д. Залесье в перспективе увеличивается с 7,4 га до 8,5 га (прирост 1,1 га);

д. Зубакино в перспективе увеличивается с 13,3 га до 29,6 га (прирост 16,3 га);

д. Иванково в перспективе увеличивается с 28,6 га до 51,3 га (прирост 22,7 га);

д. Кстечки в перспективе увеличивается с 5,7 га до 10,3 га (прирост 4,6 га);

д. Лажины в перспективе увеличивается с 88,6 га до 165,3 га (прирост 76,7 га);

д. Лазарицкая лука в перспективе увеличивается с 12,1 га до 13,3 га (прирост 1,2 га);

д. Лазарицы в перспективе увеличивается с 34,4 га до 61,6 га (прирост 27,2 га);

д. Лукино в перспективе увеличивается с 7,2 га до 32,5 га (прирост 25,3 га);

д. Любохово в перспективе увеличивается с 4,7 га до 6,6 га (прирост 1,9 га);

д. Мануйлово в перспективе увеличивается с 50,1 га до 79,8 га (прирост 29,7 га);

д. Медведково в перспективе увеличивается с 12,7 га до 50,5 га (прирост 37,8 га);

д. Ободово в перспективе увеличивается с 17,6 га до 33,8 га (прирост 16,2 га);

д. Парфино в перспективе увеличивается с 33,1 га до 53,6 га (прирост 20,5 га);

д. Плешаково в перспективе увеличивается с 18,9 га до 71,3 га (прирост 52,4 га);

д. Подборовье в перспективе увеличивается с 19,1 га до 29,6 га (прирост 10,5 га);

д. Подчесье в перспективе увеличивается с 11,8 га до 12,8 га (прирост 1 га);

д. Почаево в перспективе увеличивается с 7,9 га до 10,7 га (прирост 2,8 га);

д. Пустобородова в перспективе увеличивается с 6,8 га до 17,6 га (прирост 10,8 га);

д. Редцы в перспективе увеличивается с 20,6 га до 26 га (прирост 5,4 га);

д. Ростани в перспективе увеличивается с 14,8 га до 22 га (прирост 7,2 га);

д. Рябутки в перспективе увеличивается с 7,6 га до 25,7 га (прирост 18,1 га);

д. Селивано в перспективе увеличивается с 9,8 га до 23,8 га (прирост 14 га);

д. Слобода в перспективе увеличивается с 15,5 га до 31,4 га (прирост 15,9 га);

д. Сучки в перспективе увеличивается с 4,8 га до 7,6 га (прирост 2,8 га);

д. Тулитово в перспективе увеличивается с 40,5 га до 50,4 га (прирост 9,9 га);

д. Хмелево в перспективе увеличивается с 52,9 га до 142,9 га (прирост 90 га);

д. Щекотец в перспективе увеличивается с 10,9 га до 35 га (прирост 24,1 га);

д. Юрьево в перспективе увеличивается с 75 га до 98,3 га (прирост 23,3 га);

д. Ямы в перспективе увеличивается с 16 га до 23 га (прирост 7 га);

Общественно-деловые зоны.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения. В общественно-деловых зонах допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан. В зоне многофункциональной общественно-деловой застройки также допускается размещение многоквартирной жилой застройки и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Производственные зоны.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов различных классов вредности. В производственных зонах допускается размещение объектов транспортно-логистического, складского назначения и инженерной инфраструктуры, а также объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов внешнего транспорта.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов внешнего транспорта предназначены для размещения улично-дорожной сети дорог, объектов автомобильного транспорта, складов, объектов внешнего транспорта в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах инженерной и транспортной инфраструктур допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зоны сельскохозяйственного назначения.

Зоны предназначены для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения. В составе зоны могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, земли занятые многолетними насаждениями (садами).

В состав зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В зонах сельскохозяйственного использования допускается размещение объектов производственного назначения, а также объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Рекреационные зоны.

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В рекреационных зонах допускается размещение зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно-защитного озеленения). В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также объектов общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зоны специального назначения.

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, воинских захоронений, территорий складирования отходов потребления и т.п., а также военных и иных режимных объектов, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах специального назначения допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

7.2.	Население (демографическая ситуация).

Большинство экспертов в области народонаселения линейно и пессимистично оценивают демографические перспективы РФ на ближайшее время. Существуют 2 подхода к развитию демографической ситуации — экстраполяционный (пессимистический) и конструктивный (оптимистический). Первый построен на принципах экстраполяции современных тенденций и линейном развитии, второй — на конструктивном вмешательстве органов государственной власти и нелинейном развитии. В первом подходе не предсказывается даже возможность преодоления нынешних тенденций и возвращение к положительному естественному приросту населения и возобновлению роста его численности, а второй такую возможность дает. Различия в целепо0лагании и определяют созидательный (или не созидательный) характер этих двух типов. Два типа сценариев, построенные на основе этих подходов, можно условно назвать инерционными и инновационными, так как они отражают принципы развития демографической системы: инерцию или инновацию

От базы на начало 2007 года Росстатом произведен расчет прогнозной численности населения Новгородской области и Парфинского муниципального района, в частности, до 2026 года. Федеральная служба государственной статистики, учитывающая только естественное движение населения, дает почти линейный пессимистический прогноз, по которому численность населения обречена на постоянное сокращение.

Согласно «Схемы территориального планирования Новгородской области» реализация мер по поддержке материнства и более активный приток мигрантов могут привести к восстановлению тенденции увеличения населения по Новгородской области после 2015г., в результате чего численность населения к 2020г. вновь возрастет, а к 2030г. благодаря росту благосостояния, социальной уверенности и активной демографической политике она может увеличиться до 660 тыс.чел.

Базовым сценарием генерального плана считается инновационный вариант развития, параметры которого будут использованы в дальнейших расчетах. Инновационный прогнозный сценарий численности населения предполагает, что форсированное развитие всех сфер деятельности Новгородской области последнего десятилетия продолжится в будущем. Оптимизация структуры промышленности за счет создания новых высокотехнологичных и наукоемких производств позволит в среднесрочной перспективе обеспечить дальнейшее формирование динамичного и конкурентоспособного промышленного комплекса. Это приведет к поступательному экономическому развитию, социальному благополучию, экологическому равновесию.

Развитие демографической ситуации происходит в направлении концентрации населения в городских поселениях, вдоль основных транспортных и коммуникационных коридоров. В соответствии с этими закономерностями среднегодовая численность населения по Федорковскому СП, определённая инновационным прогнозом, уменьшится на первую очередь до 3 650 чел., а на расчетный срок - до 3 174 чел. (таблица 21). Основными источниками формирования прогнозной численности населения остается естественный прирост населения и миграция.

Таблица 21 - Динамика численности населения поселения, чел.

| Муниципальное образование | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2009 | 01.01.2015 | 01.01.2030 |
| Федорковское СП | 3 915 | 3650 | 3174 |

Рисунок 14 - Динамика численности населения поселения, чел.

Сокращение численности сельского населения и увеличение численности городского населения является многолетней тенденцией, хотя в последнее время за счет процессов субурбанизации, увеличения мобильности рабочей силы, объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения темпы снижения численности сокращаются.

Динамика возрастной структуры населения останется консервативной. В период до 2030 года ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших и пенсионных возрастов и, как следствие, сокращение доли лиц трудоспособного возраста (таблица 22).

Таблица 22 - Возрастная структура населения поселения (на начало года)

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 |  | 2015 |  | 2030 |  |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население всего в том числе: | 3 915 | 100,0 | 3650 | 100,0 | 3174 | 100,0 |
| Дети 1-6 лет | 267 | 6,8 | 249 | 6,8 | 264 | 8,3 |
| Дети 7-15 лет | 282 | 7,2 | 263 | 7,2 | 276 | 8,7 |
| Трудоспособного возраста | 2167 | 55,4 | 1838 | 50,4 | 1567 | 49,4 |
| Старше трудоспособного возраста | 1199 | 30,6 | 1301 | 35,6 | 1067 | 33,6 |

Рисунок 15 - Возрастная структура населения поселения по годам

Для достижения целевых показателей численности населения необходима разработка и осуществление активной политики народонаселения на региональном уровне. Составной частью политики народонаселения является демографическая политика – целенаправленная деятельность государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения.

Основные цели, задачи и приоритеты демографического развития Российской Федерации сформулированы в «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025г.», утвержденной Указом президента РФ №1351 от 09.10.2007.

Согласно Концепции целями демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года являются стабилизация численности населения к 2015 году и создание условий для ее роста к 2025 году, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году — до 75 лет.

К числу основных задач демографической политики Российской Федерации отнесены следующие:

- сокращение уровня смертности граждан, прежде всего в трудоспособном возрасте;

- сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных (страдающих хроническими заболеваниями) и инвалидов;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;

- регулирование внутренней и внешней миграции, привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции.

В Федорковском СП возможно успешно решать демографические задачи, если обеспечить действительно эффективную систему расселения. Речь идет, прежде всего, о планировании: планировании размещения производств, планировании развития социальной сферы.

Стратегией развития предусматривается не только планирование мер демографической политики, но и реализация более широкого круга мер, направленных на формирование условий для сохранения человеческих ресурсов. Стратегия подразумевает в первую очередь решение проблемы создания благоприятной среды жизнедеятельности населения, повышения уровня и качества жизни, и, как следствие, стабилизации демографической ситуации в поселении. Выбор такого подхода обусловлен тем фактом, что именно меры косвенного воздействия, как правило, дают более ощутимый эффект для достижения итоговой цели. Предлагаемые Стратегией меры в сфере регулирования демографической ситуации следует рассматривать как дополнение к основным механизмам демографической политики, реализуемым на федеральном уровне.

Задачу снижения смертности Стратегией предлагается решать преимущественно за счёт традиционных мер, связанных с повышением качества и доступности услуг здравоохранения (меры прямого регулирования), сопровождающихся активными и эффективными мероприятиями, направленными на изменение образа и условий жизни населения (меры косвенного регулирования, полностью или частично повторяющие основные задачи социально-экономического развития региона, повышения уровня жизни населения, обеспечения максимального уровня занятости).

Повышение рождаемости – задача, решаемая преимущественно в рамках долгосрочной перспективы. Современные позитивные процессы, связанные с ростом основных воспроизводственных показателей, как показывают многие демографические исследования, в первую очередь обусловлены некоторым повышением общего уровня жизни населения и лишь во вторую мерами федеральной демографической политики. Основная задача в этой сфере – формирование условий не просто для рождения ребёнка, но и для полного обеспечения комфортной среды для его воспитания. Уверенность в ближайшем будущем ребёнка – основная движущая сила роста рождаемости.

7.3.   Жилищное строительство и жилищная обеспеченность.

В Новгородской области,  в настоящее время, действуют федеральная программа «Жилище» (2002–2010гг.), и национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», призванный обеспечить население жильем не только за счет сбережений, но и при помощи долгосрочных кредитов.

Настоящим генеральным планом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

В соответствии с этим проектом для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры;

- развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

- обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

В связи с вышеизложенным, генеральным планом выявляются основные проблемы Федорковского СП в этой сфере, требующие решения.

Рассматривая ближайшую перспективу – 25,6 м2 на человека в 2015 году – необходимо иметь жилищный фонд в поселении: 93 452,1 м2 общей площади.  К  расчетному сроку проектная жилищная обеспеченность составляет 39 м2, т.е. необходимо иметь жилищный фонд в поселении: 123 798,6 м2, а значит необходимо построить еще 29 254,1 м2 жилплощади.

Следовательно, (и в Парфинском  районе, и в Федорковском СП) для максимально возможного удовлетворения потребностей всех слоев населения должен создаваться опережающий жилищный фонд с различными предложениями на формирующемся жилищном рынке за счет ускорения жилищного строительства.

В Парфинском  районе (как и в России в целом) произошел спад объемов индустриального домостроения, как сложившегося основного возведения жилья массового строительства.

В генеральном плане отмечается, что необходимо развивать типологию жилища и разрабатывать новые типы жилых домов различной этажности, архитектурно-строительных систем и технических решений, которые в условиях дальнейшего развития индустриального домостроения способствовали бы значительному повышению качества архитектуры жилища, полному удовлетворению условиям расселения семей всех демографических и социальных групп населения.

Также острым вопросом становится вопрос о сохранении и обновлении жилищного фонда. Поэтому важнейшей частью нового этапа жилищной политики (помимо нового строительства) должны стать снос, либо реконструкция ветхого жилищного фонда.

Следует использовать потенциал новой градостроительной политики:

- развивать малоэтажную застройку и значительно увеличить долю усадебной застройки, что потребует дополнительных территорий;

- использовать разно этажную застройку с введением новых типов жилых зданий, обеспечивающих повышение её плотности;

- вовлекать в сферу градостроительного освоения новый ресурс – реконструкцию жилфонда с учетом получения дополнительной жилой площади на освоенных территориях поселения с имеющейся социальной и инженерной инфраструктурой.

Положение в жилищном секторе (в настоящее время) определяется спросом на доступное жилье и нехваткой его на рынке готовой продукции.

Все меньшее место, в современной изменившейся структуре жилищного строительства, занимает муниципальное жилье. Это в значительной степени объясняется тем, что цена социального жилья находится в полной зависимости от возможностей общества на данном этапе его развития.

В настоящее время, в новых социально-экономических условиях, заметно снизилась роль государства в развитии инженерной инфраструктуры поселений Новгородской области. В связи с этим необходимо:

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и создание институтов привлечения частных инвестиций для их модернизации.

- Потребность Федорковского СП в жилом фонде по этапам проектного периода представлена в таблице 23.

Таблица 23 – Потребность в жилищном  фонде по этапам проектного периода

| Показатели | Единицы Измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 3 915 | 3 650 | 3 174 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 25,6 | 39,0 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | м2 | 100 384,0 | 93 452,1 | 123 798,6 |
| Объём нового жилищного фонда | м2 | - | - | 29 524,1 |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 25,6 | - | - |

представляет первоочередной интерес и для градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объектов, формирующих качество среды проживания.

В настоящее время целевая направленность прогноза развития сферы обслуживания от определения мощности ее материально-технической базы смещается к планировочным аспектам по резервированию участков под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы и т.д.).

Планируемые изменения в социальной сфере направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов.

Таблица - 24

| Учреждения | Единицы измерения | требуемая мощность |  | В том числе |  |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сохраняемая |  | намечаемая к строительству |  |  |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |
| I. Учреждения образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 174 | 185 | 90 | 90 | - | 95 | Сохраняемые: ДОУ МОУ СОШ (д. Федорково), фактическая вместимость - 78 мест; здание специализированное в хорошем состоянии; Группа дошкольного воспитания МОУ СОШ (д. Березицко), фактическая вместимость - 12 мест; здание приспособленное. Намечаемые к строительству: |
| 2.Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 263 | 276 | 245 | 245 | - | 31 | Сохраняемые: МОУ Средняя общеобразовательная школа (д. Федорково), фактическая вместимость - 160 мест; здание специализированное в удовлетворительном состоянии; МОУ Основная общеобразовательная школа (д. Сергеево), фактическая вместимость - 60 мест; здание специализированное в удовлетворительном состоянии; Автономное МОУ Основная общеобразовательная школа (д. Лажины), фактическая вместимость - 25 мест; здание специализированное в удовлетворительном состоянии. Намечаемые к строительству: |
| 3. Внешкольные учреждения (ЦВР, ДМШ, ДШИ и пр.) | мест | 26 | 28 | 50 | 50 | - | - | Сохраняемые: Дошкольное отделение (2 группы полного дня, две кратковременные) при МОУ Основная общеобразовательная школа (д. Сергеево), фактическая вместимость - 50 мест; здание приспособленное в хорошем состоянии. |
| II. Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 66 | 57 | 110 | 110 | - | - | Сохраняемые: Филиалы Парфинской ЦРБ: Фельдшерско-акушерский пункт (д. Федорково), 28 посещ./смена, здание специализированное в хорошем состоянии; Фельдшерско-акушерский пункт (д. Мануйлово), 7 посещ./смена, здание специализированное в хорошем состоянии; Фельдшерско-акушерский пункт (д. Сергеево), 30 посещ./смена, здание специализированное в хорошем состоянии; Фельдшерско-акушерский пункт (д. Лажины), 16 посещ./смена, здание специализированное в удовлетворительном состоянии; Фельдшерско-акушерский пункт (д.Дубровы), 13 посещ./смена, здание специализированное в удовлетворительном состоянии; Фельдшерско-акушерский пункт (д. Юрьево), 16 посещ./смена, здание специализированное в хорошем состоянии. |
| 2. Дневной стационар | койка-место | 6 | 6 | - | - | - | 6 | Намечаемые к строительству: |
| 3. Круглосуточный стационар | койка-место | 32 | 27 | - | - | - | 32 | Намечаемые к строительству: |
| 2. Аптека | объект на поселение | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | Сохраняемые: в здании ФАПа д. Федорково (здание специализированное), в здании ФАПа д. Мануйлово (здание специализированное) в здании ФАПа д. Сергеево. |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Спортивные залы | м2 | 1278 | 1111 | 1128,4 | 1128,4 | - | 149 | Сохраняемые: Спортивные залы: Филиал МОУ ДОД «ДЮКФП» (д. Федорково), площадь - 648 м2 (состояние хорошее); АМОУ СОШ (д. Сергеево), площадь - 147,4 м2 (состояние хорошее); АМОУ СОШ (д. Федорково), площадь - 160 м2 (состояние хорошее); АМОУ СОШ (д. Лажины), площадь - 78 м2 (состояние удовлетворительное). Приспособленное помещение (д. Березицко), площадь - 95 м2 (состояние хорошее); Намечаемые к строительству: |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 32854,3 | 28568,9 | 14200,0 | 14200,0 | - | 18654 | Сохраняемые: Футбольное поле МОУ ДОД «ДЮКФП» (д. Федорково), площадь - 7700 м2 (состояние хорошее); Хоккейный корт МОУ ДОД «ДЮКФП» (д. Федорково), площадь - 1800 м2 (состояние плохое; Спортивная площадка при МОУ Основная общеобразовательная школа (д. Сергеево), площадь - 3600 м2 (состояние хорошее); Спортивная площадка (д. Лажины), площадь - 300 м2 (состояние хорошее); Спортивная площадка (д. Березицко), площадь - 800 м2 (состояние хорошее). Намечаемые к строительству: |
| 3. Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 274 | 238 | - | - | - | 274 | Намечаемые к строительству: |
| IV. Учреждения культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 365 | 317 | 550 | 550 | - | - | Сохраняемые: Федорковский ДК (д. Федорково), здание специализированное в хорошем состоянии, кол-во мест в зале - 100 мест; МУК МКДЦ филиал Сергеевского ДК, (д. Сергеево), кол-во мест в зале - 80 мест, здание специализированное в удовлетворительном состоянии; Юрьевский ДК (д. Юрьево), кол-во мест в зале - 60 мест, здание специализированное в аварийном состоянии; Городокский ДК (д. Городок), кол-во мест в зале - 60 мест, здание специализированное в хорошем состоянии; Хмелевский ДК (д. Хмелево), кол-во мест в зале - 70 мест, здание специализированное в хорошем состоянии; МУК МК ДЦ Филиал Лажинский ДК (д. Лажины), кол-во мест в зале - 100 мест, здание специализированное в плохом состоянии; Филиал Дубровский народный дом (д. Бабки), кол-во мест в зале - 80 мест, здание специализированное в плохом состоянии. |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 18252 | 15872 | 40673 | 40673 | - | - | Сохраняемые: района: Федорковский сельский филиал (д. Федорково), 9291 ед.хр./10 посад. места, здание приспособленное в хорошем состоянии; Сергеевский сельский филиал №6 (д. Сергеево), 11697 ед.хр./5 посад. места, здание приспособленное в удовлетворительном состоянии; Юрьевский сельский филиал № 9 (д. Юрьево), 5794 ед.хр./5 посад. места, здание приспособленное в хорошем состоянии; Юрьевский сельский филиал № 12 (д. Хмелево), 5572 ед.хр./5 посад. места, здание приспособленное в хорошем состоянии; Лажинский филиал (д. Лажины), 8319 ед.хр./15 посад. места, здание приспособленное в хорошем состоянии;Филиалы МУК МЦБС Парфинского муниципального |
|  | мест | 15 | 13 | 40 | 40 | - | - |  |
| V. Учреждения бытового и коммунального обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бани | мест | 26 | 22 | 20 | 20 | - | 6 | Сохраняемые: д. Федорково, кол-во мест - 20, состояние плохое, ведомственная пренадлежность - Адм. Федорковского СП. Намечаемые к строительству: |
| VI. Административно-хозяйственные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Административно-хозяйственное здание | объект на поселение | 1 | 1 | 6 | 6 | - | - | Сохраняемые: д. Федорково, ул. Профсоюзная, д. 2 (здание специализированное); д. Мануйлово, ул. Центральная, д. 25 (здание специализированное); д.Лажины; ул.Советская, д.5; д. Бабки, д.22; д. Юрьево, ул. Советская д. 8; д. Сергеево ул. Строительная д.2. |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | 1 | 1 | - | - | 1 | - | Намечаемые к строительству: |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 1 | 1 | 6 | 6 | - | - | Сохраняемые: д. Юрьево, ул. Тихая д. 12а; д. Городок, ул. Ветеранов д. 18; д. Лажины, ул.Советская, д.5 (находится в здании администрации); д. Дубровы, д, 23, кв.1; д. Федорково, ул. Лесная, д. 1, кв. 1 (здание приспособленное); Ж/д ст. Парфино ул. Железнодорожная д.30. |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | Сохраняемые: д. Федорково, ул. Рабочая, д. 6 (здание приспособленное), д. Сергеево ул. Советская д.43. |

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. на 01.01.09 г. | население 2015 г. | население 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федорковское СП |  | 3 915 | 3650 | 3174 |
| 1 | д. Заклинье | 22 | 21 | 18 |
| 2 | д. Заостровье | 4 | 4 | 3 |
| 3 | д. Иванково | 27 | 25 | 22 |
| 4 | д. Парфино | 263 | 245 | 213 |
| 5 | д. Федорково | 1383 | 1290 | 1121 |
| 6 | д. Антипово | 17 | 16 | 14 |
| 7 | д. Воронцово | 12 | 11 | 10 |
| 8 | д. Большое Волосько | - | - | - |
| 9 | д. Лукино | 8 | 7 | 6 |
| 10 | д. Мануйлово | 31 | 29 | 25 |
| 11 | д. Медведково | 9 | 8 | 7 |
| 12 | д. Любохово | - | - | - |
| 13 | д. Сачково | - | - | - |
| 14 | д. Тулитово | 43 | 40 | 35 |
| 15 | д. Анухино | 17 | 16 | 14 |
| 16 | д. Березицко | 73 | 68 | 59 |
| 17 | д. Городок | 137 | 128 | 111 |
| 18 | д. Пустобородово | 3 | 3 | 2 |
| 19 | д. Слобода | 9 | 8 | 7 |
| 20 | д. Слободка | 5 | 5 | 4 |
| 21 | д. Селиваново | 20 | 19 | 16 |
| 22 | д. Хмелево | 112 | 104 | 91 |
| 23 | д. Юрьево | 221 | 206 | 179 |
| 24 | д. Щекотец | 10 | 9 | 8 |
| 25 | д. Бабки | 68 | 63 | 55 |
| 26 | д. Бор | 4 | 4 | 3 |
| 27 | д. Большие Бучки | - | - | - |
| 28 | д. Вдаль | 16 | 15 | 13 |
| 29 | д. Веретье | 38 | 35 | 31 |
| 30 | д. Городок | 1 | 1 | 1 |
| 31 | д. Городок | 2 | 2 | 2 |
| 32 | д. Дубровы | 32 | 30 | 26 |
| 33 | д. Залесье | 1 | 1 | 1 |
| 34 | д. Ивашово | 3 | 3 | 2 |
| 35 | д. Кстечки | - | - | - |
| 36 | д. Лажины | 264 | 246 | 214 |
| 37 | д. Межники | 4 | 4 | 3 |
| 38 | д. Малые Бучки | 3 | 3 | 2 |
| 39 | д. Маята | - | - | - |
| 40 | д. Навелье | 1 | 1 | 1 |
| 41 | д. Ободово | 4 | 4 | 3 |
| 42 | д. Подборовье | 5 | 5 | 4 |
| 43 | д. Подчесье | - | - | - |
| 44 | д. Почаево | - | - | - |
| 45 | д. Ростани | 20 | 19 | 16 |
| 46 | д. Рябутки | 1 | 1 | 1 |
| 47 | д. Репище | - | - | - |
| 48 | д. Старый Двор | 7 | 7 | 6 |
| 49 | д. Сельцо | - | - | - |
| 50 | д. Сучки | 4 | 4 | 3 |
| 51 | д. Тисва | 1 | 1 | 1 |
| 52 | д. Ямы | 4 | 4 | 3 |
| 53 | д. Гонцы | 51 | 48 | 41 |
| 54 | д. Гридино | - | - | - |
| 55 | д. Дретёнка | 4 | 4 | 3 |
| 56 | д. Ершино | 3 | 3 | 2 |
| 57 | д. Зубакино | 13 | 12 | 11 |
| 58 | д. Лазарицы | 190 | 177 | 154 |
| 59 | д. Лазарицкая Лука | 72 | 67 | 58 |
| 60 | д. Плешаково | 6 | 6 | 5 |
| 61 | ст. Парфино | 127 | 118 | 103 |
| 62 | д. Редцы | 12 | 11 | 10 |
| 63 | д. Рудново | 122 | 114 | 99 |
| 64 | д. Сергеево | 406 | 379 | 329 |

  - Социальное обслуживание населения.

Существующее положение социальной инфраструктуры было рассмотрено выше.

Развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли по роду своей деятельности, являющиеся полностью или частично бездоходными – дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, медицина и спорт.

Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и для градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объектов, формирующих качество среды проживания.

В настоящее время целевая направленность прогноза развития сферы обслуживания от определения мощности ее материально-технической базы смещается к планировочным аспектам по резервированию участков под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы и т.д.).

В 2012 году начато строительство нового Федорковского ДК на ___мест, разработана проектно-сметная документация на строительство Городокского ДК.

Планируемые изменения в социальной сфере направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов.

1-я очередь – 2015 год- планируется строительство Федорковского ДК взамен сгоревшего,

На расчетный срок -2030 год- строительство Городокского  ДК взамен сгоревшего.

7.5.      Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения.

7.5.1.   Водоснабжение и водоотведение.

- Общее водопотребление существующей и проектируемой застройки по Федорковскому сельскому  поселения составляет 3561,67 м3/сут

-  в том числе на хозяйственно-питьевые нужды 2656,67 м3/сут.

-   на полив  569,00  м3/сут

- производственные нужды 336,00  м3/сут.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды и полив приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и  СНиП 2.04.02-84*.

Расчетное количество одновременных пожаров в населенном пункте при числе жителей до   5 тыс.   составляет  - 1 пожар. При этом расход воды  на наружное пожаротушение  составляет 10л/сек.

Расчетное количество пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в сельском поселении  приняты в соответствии с СП 8.13130.2009.

Расходы по водоснабжению  проектируемой  застройки   приведены в таблице № 25.

- Источником  водоснабжения потребителей существующей застройки д.Федорково, д.Сергеево, д.Рудново являются существующее скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования. Для обеспечения бесперебойной работы системы хозяйственно-питьевого водоснабжения существующих застроек  предусматривается:

- - капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений с увеличением пропускной способности по мере необходимости;

- - строительство новых водонапорных башен и водопроводных сетей по мере необходимости;

- Источником водоснабжения  потребителей проектируемой и существующей застройки д.бабки, д.Вдаль, д.Веретье, д.Лажины, д.Лазарицы, д.Парфино являются существующие и проектируемые скважины, а также шахтные колодцы общего и частного пользования.

- Водоснабжение потребителей проектируемой и существующей застройки д.Анухино, д.Воронцово, д.Гонцы, д.Городок, д.Иванково, д.Лукина, д.Мануйлово, д.Плешаково, д.Слобода, д.Юрьево предусматривается из проектируемых скважин и шахтных колодцев общего и частного пользования. В данных деревнях, на территориях проектируемой и существующей застройки, предусматривается централизованная система водоснабжения. Из скважин вода насосами подается в водонапорные башни, откуда под давлением, созданным высотой башни, подается в водопроводные сети данных населенных пунктов.

- Водоснабжение потребителей существующей и проектируемой застройки в остальных населенных пунктах Федорковского сельского поселения предусматривается из  проектируемых индивидуальных скважин и шахтных колодцев общего и частного пользования.

Начато строительство водопровода от насосной станции 2 подъема ВОС п.Парфино  по ул. Труда через реку Ловать  до д. Лазарицы, водоснабжение деревень Лазарицкая Лука, Лазарицы, ж.д. станции Парфино, Рудново, Сергеево Парфинского района Новгородской области.  Длина водопровода 4768 м. На конец 2012 года остается не завершенным строительство участка водопровода на д. Лазарицкая Лука. Планируется  1я очередь строительство водопровода  до д. Лазарицкая Лука  и строительство водопровода для снабжения водой д. Федорково, на расчетный срок – строительство водопровода в д. Федорково.

- Месторасположение, количество и производительность  скважин решается на следующих стадиях проектирования.

- При этом необходимо:

- 1.Выпонить паспортизацию  вновь отрытых шахтных колодцев и скважин и произвести анализы воды из колодцев  на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая»

- В том случае если вода соответствует ГОСТу, водоснабжение потребителей  проектируемой  застройки   возможно осуществлять из скважин и колодцев.  Для подачи воды из колодца непосредственно потребителю, в доме устанавливается водопроводная насосная станция с баком для воды (емкость бака от 9 литров до 25). В скважине устанавливается насос для скважин. Для обеззараживания подаваемой воды, если это необходимо, установить бактерицидные фильтры после насосной установки.

- Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

Границы второго пояса подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищённости подземных вод от 100 до 400 сут.

Границы третьего пояса подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей

- содержание и выпас скота и птиц

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается          хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство (промышленное и жилищное) подлежит размещать по согласованию с местными органами  территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Парфинском районе.

- при застройке зоны второго пояса следует содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения

- применение удобрений и ядохимикатов

На территории третьего  пояса  зоны подземного источника предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- регулирование отведения территорий для размещения населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени  опасности загрязнения  источников водоснабжения сточными водами.

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- выявление,  тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта

- регулирование  бурения новых скважин

- запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах и диаметре до 1000мм не менее 20м

- в мокрых грунтах – не менее 50м независимо от диаметра

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приёмники мусора и др.).

На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пластмассовые трубы.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

При рабочем проектировании необходимо  разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения и санитарно- защитных полос водоводов.

Для обеспечения противопожарных требований  во всех деревнях,  при необходимости,   предусматривается строительство пожарных водоёмов или резервуаров с разворотными площадками размером 12х12 м с твердым покрытием в радиусе действия 150-200м от обслуживаемых зданий, также необходимо предусмотреть разворотные площадки размером 12х12м с твердым покрытием к  существующим пожарным водоемам.  Места расположения проектируемых пожарных водоёмов и резервуаров решаются на следующих стадиях проектирования. Согласно Концепции развития пожарной охраны Новгородской области в д. Юрьево предусматривается создание  подразделения муниципальной пожарной охраны (пожарной части)

- Водопотребление  Федорковского СП.         Таблица №25

| - Наименование - Водопотребителя | - Населе-ние - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расход - м3/сут | -  тах | - β тах | - Коэффиц. - часовой - неравно- - мерности | - Расчет-ный часовой расход - м3/час | - Расчет-ный - секунд-ный расход - л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - Федорковское СП. На расчетный срок. - ( существующее положение) - д.Федорково, д.Парфино, д.Лажины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией. | - 1,548 | - 160 | - 247,68 | - 1,20 | - 297,22 | - 1,20 | - 1,80 | - 2,16 | - 26,75 | - 7,43 |
| - 2.Неучтенные расходы (20%) |  |  | - 49,54 | - - | - 59,44 | - - | - - | - - | - 5,35 | - 1,49 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 297,22 | - - | - 356,66 | - - | - - | - - | - 32,10 | - 8,92 |
| - 3. Полив: | - 1,548 | - 50 | - 77,40 | - - | - 77,40 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом |  |  | - 374,62 | - - | - 434,06 | - - | - - | - - | - 32,10 | - 8,92 |
| - 4.Телятник (д.Парфино) | - 70гол. |  | - 1,50 | - - | - 1,50 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Итого: | - 1,548 |  | - 376,12 | - - | - 435,56 | - - | - - | - - | - 32,10 | - 8,92 |
| - Остальные деревни поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома, с водопользованием из колодцев без канализации. | - 1,624 | - 50 | - 81,20 | - 1,20 | - 97,44 | - 1,20 | - 1,77 | - 2,12 | - 8,62 | - 2,39 |
| - 2.Неучтенные расходы (20%) |  |  | - 16,24 | - - | - 19,49 | - - | - - | - - | - 1,72 | - 0,48 |
| - Итого с неучтенными | - 1,624 |  | - 97,44 | - - | - 116,93 | - - | - - | - - | - 10,34 | - 2,87 |
| - 3. Полив: | - 1,624 | - 50 | - 81,20 | - - | - 81,20 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 1,624 |  | - 178,64 | - - | - 198,13 | - - | - - | - - | - 10,34 | - 2,87 |
| - 4.Скотный двор (д.Зубакино) | - 200гол. |  | - 24,00 | - - | - 24,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Итого: | - 1,624 |  | - 202,64 | - - | - 222,13 | - - | - - | - - | - 10,34 | - 2,87 |
| - Федорковское СП. На расчетный срок. - ( перспективное развитие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией. | - 8,770 | - 160 | - 1403,20 | - 1,20 | - 1683,84 | - 1,20 | - 1,33 | - 1,60 | - 112,26 | - 31,18 |
| - 2.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев. | - 2,610 | - 50 | - 130,50 | - 1,20 | - 156,60 | - 1,20 | - 1,59 | - 1,91 | - 12,45 | - 3,46 |
| - Итого по поз: 1-2 | - 11,380 |  | - 1533,70 | - - | - 1840,44 | - -- | - - | - - | - 124,71 | - 34,64 |
| - 3.Неучтенные расходы (10%) |  |  | - 153,37 | - - | - 184,04 | - - | - - | - - | - 12,47 | - 3,46 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 1687,07 | - - | - 2024,48 | - - | - - | - - | - 137,18 | - 38,10 |
| - 3. Полив: | - 11,380 | - 50 | - 569,00 | - - | - 569,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 11,380 |  | - 2256,07 | - - | - 2593,48 | - - | - - | - - | - 137,18 | - 38,10 |
| - д. Антипово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Молочная ферма | - 50гол. |  | - 6,00 | - - | - 6,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Городок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Турбаза на 80 мест | - 3,8га |  | - 40,00 | - - | - 40,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д.Ободово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 8,4га |  | - 54,00 | - - | - 54,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Подборовье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 8,0га |  | - 51,00 | - - | - 51,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Редцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Скотный двор | - 50гол. |  | - 6,00 | - - | - 6,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 2. Конный двор | - 100гол. |  | - 12,00 | - - | - 12,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Ростани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 7,1га |  | - 46,00 | - - | - 46,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Старый Двор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Молочная ферма | - 50гол. |  | - 6,00 | - - | - 6,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 2. Конный двор | - 50гол. |  | - 6,00 | - - | - 6,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Хмелево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Турбаза на 80 мест | - 3,8га |  | - 40,00 | - - | - 40,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 2.Турбаза на 25 мест | - 1,3га |  | - 12,50 | - - | - 12,50 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Ямы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Молочная ферма | - 50гол. |  | - 6,00 | - - | - 6,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Селиваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Турбаза на 50 мест | - 2,6га |  | - 25,00 | - - | - 25,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего на хоз.- питьевые нужды на расчетный срок по Федорковского поселению. | - 11,380 |  | - 2240,33 | - - | - 2656,67 | - - | - - | - - | - 179,62 | - 49,89 |
| - Всего на полив: | - 11,380 | - 50 | - 569,00 | - - | - 569,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего на производственные нужды: |  |  | - 336,00 | - - | - 336,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего на расчетный срок по Федорковскому сельскому поселению с поливом. | - 11,380 |  | - 3145,33 | - - | - 3561,67 | - - | - - | - - | - 179,62 | - 49,89 |

- Водоотведение от существующей и проектируемой застройки по Федорковскому сельскому  поселению на расчётный срок   составляет  2549,49 м3/сут.

-  в том числе на  бытовые стоки 2213,49 м3/сут

-  производственные стоки  336,00 м3/сут

Все расходы по водоотведению от существующей и проектируемой застройки на расчетный срок   приведены в таблице № 2.

- Проектом предусматривается строительство единой централизованной системы хозяйственно – бытовой канализации с очистными сооружениями с полной биологической очисткой для д. Федорково и д. Парфино, а также очистных сооружений на один населенный пункт: д. Анухино, д. Веретье, д. Воронцово, д. Гонцы, д. Городок, д. Иванково, д. Лажины, д. Лазарицы, д. Лукино, д. Мануйлово, д. Медведково, д. Плешаково, д. Хмелево, д.Юрьево.

- При необходимости на проектируемых сетях канализации предусматриваются канализационные  насосные станции (КНС).

- В качестве очистных сооружений предлагается использование комплексов глубокой биологической очистки “ ТОПАЭРО-М” производительностью от 24 до 600 мз/сут группы компаний “Топол-эко” г. Москва.  В ходе конструирования “Комплекса” глубокой биологической очистки решается проблема неравномерности притока сточных вод, характерная для хозяйственно- бытового вида стоков. Комплекс представляет собой двухфазную аэробно - аноксидную систему с автоматическим поддержанием концентрации активного ила в аэротенке и длительной стабилизацией избытков ила. Комплекс рассчитан на переработку стоков, относящихся к категории “Хозяйственно- бытовые стоки”. Технологический процесс очистки следующий -  загрязненные сточные воды  поступают в технологическое здание (в зависимости от решения наружных сетей самотеком или под напором). Пройдя механическую очистку, стоки при помощи фекальных насосов перекачиваются в приемно - распределительный резервуар далее по блокам  биологической очистки.  Пройдя биологическую очистку,  стоки попадают в отводящий трубопровод и далее в технологическое здание, где происходит доочистка и обеззараживание условно чистой воды. Далее вода поступает в накопительный колодец чистой воды, где с помощью насосов отводится в водоотводящую канаву. Условия и место выпуска очищенных  сточных вод в водные объекты согласовываются с местными органами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области Парфинского района. Подсушенный активный ил может  использоваться в качестве удобрений. Все технологические процессы происходят в закрытых помещениях, начиная с механической очистки и заканчивая биологической (аэротенки закрытого типа). Это полностью автоматизированная система. Высокая степень очистки даёт возможность установкам соответствовать всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений. Местоположение, производительность БОС и вариант отведения очищенных стоков  определяется на следующих стадиях проектирования.

- Санитарно- защитная зона очистных сооружений производительностью до 0,2 тыс. м3/сут составляет 100м, от 0,2 до  5 тыс. м3/сут - 150м.

- Бытовые сточные воды от двух турбаз, расположенных в д.Хмелево, перекачиваются насосными станциями, расположенными на территории этих площадок на проектируемые очистные сооружения (БОС) д. Хмелево.

- Сточные воды от инвестиционных площадок, расположенных в д. Антипово,  д. Бабки, д. Ободово, д. Подборовье, д. Редцы, д. Ростани, д. Селиваново, д. Старый Двор, д.Ямы отводятся на локальные очистные сооружения (ЛОС), располагаемые на территории этих  площадок.

- Бытовые сточные воды от турбазы, расположенной в д.Городок, перекачиваются насосной станцией, расположенными на территории этой площадки на проектируемые очистные сооружения (БОС) д. Городок.

- В остальных населенных пунктах Федорковского СП существующая система канализования жилых домов в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы и в резервуары – накопители с вывозом на вновь построенные очистные сооружения СП или на существующие очистные сооружения п.Парфино сохраняется. Одновременно во вновь строящихся жилых домах канализование следует выполнять   на индивидуальные локальные очистные сооружения на каждый дом или  в резервуары - накопители с вывозом стоков на БОС п.Парфино или на вновь построенные очистные сооружения СП. Для индивидуальных локальных очистных сооружений предлагаются установки модельного ряда “ Топас” производительностью  от 1 до 24м3/сут.

- Очистные установки модельного ряда «Топас» группы компаний «Топол-эко» г. Москва как сооружения полной биологической очистки, обеспечивают высокоэффективную систему  защиты окружающей среды и, в частности, водоёмов от загрязнений.

- Материал корпуса установки – трёхслойный вспененный полипропилен, обладающий теплоизолирующими свойствами, не подвергающийся химической и биологической коррозии.

- Это полностью автоматизированная система. Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил  стабилизируется в аэробных условиях и один раз  в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и  может использоваться в качестве удобрения.

- Высокая степень очистки даёт возможность установкам соответствовать всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Благодаря этому оборудование сертифицировано  и рекомендовано к применению на всей территории России Главным департаментом санитарно-эпидемиологического надзора РФ.

- Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

- ЛОС могут использоваться как для отдельных домов,  так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.

- Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков  определяется на следующих стадиях проектирования.

- Водоотведение  Федорковского СП                   Таблица №26

| - Наименование - водопотребителя | - Населе-ние - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расход - м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - Федорковское СП. На расчетный срок. - ( существующее положение) - д.Федорково, д.Парфино, д.Лажины |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией. | - 1,548 | - 160 | - 247,68 | - 1,20 | - 297,22 |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 12,38 | - - | - 14,86 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 260,06 | - - | - 312,08 |
| - 3.Телятник (д.Парфино) | - 70гол. |  | - 1,50 | - - | - 1,50 |
| - Всего с неучтенными: | - 1,548 | - - | - 261,56 | - - | - 313,58 |
| - Остальные деревни поселения |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома, с водопользованием из колодцев без канализации. | - 1,624 | - 25 | - 40,60 | - 1,20 | - 48,72 |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 2,03 | - - | - 2,44 |
| - Итого с неучтенными: | - 1,624 | - - | - 42,63 | - - | - 51,16 |
| - 3.Скотный двор (д.Зубакино) | - 200гол. |  | - 24,00 | - - | - 24,00 |
| - Всего с неучтенными: | - 1,624 | - - | - 66,63 | - - | - 75,16 |
| - Федорковское СП. На расчетный срок. - ( перспективное развитие) |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией. | - 8,770 | - 160 | - 1403,20 | - 1,20 | - 1683,84 |
| - 2.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев. | - 2,610 | - 25 | - 65,25 | - 1,20 | - 78,30 |
| - Итого по поз: 1-2 | - 7,139 |  | - 1468,45 |  | - 1762,14 |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 73,42 | - - | - 88,11 |
| - Итого с неучтенными: | - 7,139 |  | - 1541,87 |  | - 1850,25 |
| - д.Антипово |  |  |  |  |  |
| - 1. Молочная ферма | - 50гол. |  | - 6,00 | - - | - 6,00 |
| - д. Городок |  |  |  |  |  |
| - 1.Турбаза на 80 мест | - 3,8га |  | - 40,00 | - - | - 40,00 |
| - д.Ободово |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 8,4га |  | - 54,00 | - - | - 54,00 |
| - д. Подборовье |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 8,0га |  | - 51,00 | - - | - 51,00 |
| - д. Редцы |  |  |  |  |  |
| - 1. Скотный двор | - 50гол. |  | - 6,00 | - - | - 6,00 |
| - 2. Конный двор | - 100гол. |  | - 12,00 | - - | - 12,00 |
| - д. Ростани |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 7,1га |  | - 46,00 | - - | - 46,00 |
| - д. Старый Двор |  |  |  |  |  |
| - 1. Молочная ферма | - 50гол. |  | - 6,00 | - - | - 6,00 |
| - 2. Конный двор | - 50гол. |  | - 6,00 | - - | - 6,00 |
| - д. Хмелево |  |  |  |  |  |
| - 1.Турбаза на 80 мест | - 3,8га |  | - 40,00 | - - | - 40,00 |
| - 2.Турбаза на 25 мест | - 1,3га |  | - 12,50 | - - | - 12,50 |
| - д. Ямы |  |  |  |  |  |
| - 1. Молочная ферма | - 50гол. |  | - 6,00 | - - | - 6,00 |
| - д. Селиваново |  |  |  |  |  |
| - 1.Турбаза на 50 мест | - 2,6га |  | - 25,00 |  | - 25.00 |
| - Всего на расчетный срок по Федорковскому сельскому поселению: | - 11,380 |  | - 2180,56 | - - | - 2549,49 |
| - в том числе бытовые стоки: | - 11,380 |  | - 1844,56 | - - | - 2213,49 |
| - производственные стоки: |  |  | - 336,00 | - - | - 336,00 |

7.5.2.   Электроснабжение.

Питающие линии существующих участков на расчетный срок сохраняются существующими, за исключением линий отработавших свой срок или требующие замены марки и сечения провода, не соответствующего нормам или увеличивающейся нагрузки.

Данные по расчетным проектируемым электрическим  нагрузкам сведены в таблицу 27.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Расчетная нагрузка, кВА (расчетный срок) |
| --- | --- | --- |
|  | Коммунально-бытовая нагрузка на проектируемых территориях |  |
| 1 | д.Антипово | 100 |
| 2 | д.Анухово | 182 |
| 3 | д.Бабки | 85 |
| 4 | д.Березицко | 135 |
| 5 | д.Большие Бучки | 44 |
| 6 | д.Бор | 40 |
| 7 | д.Вдаль | 106 |
| 8 | д.Веретье | 164 |
| 9 | д.Воронцово | 226 |
| 10 | д.Гонцы | 211 |
| 11 | д.Городок | 43 |
| 12 | д.Дретенка | 59 |
| 13 | д.Городок | 572 |
| 14 | д.Ершино | 42 |
| 15 | д.Залесье | 32 |
| 16 | д.Зубакино | 149 |
| 17 | д.Иванково | 181 |
| 18 | д.Кстечки | 113 |
| 19 | д.Лажины | 306 |
| 20 | д.Лазарицы | 167 |
| 21 | д.Лукино | 251 |
| 22 | д.Любохово | 43 |
| 23 | д.Мануйлово | 268 |
| 24 | д.Медведково | 301 |
| 25 | д.Ободово | 100 |
| 26 | д.Парфино | 170 |
| 27 | д.Плешаково | 432 |
| 28 | д.Подчесье | 36 |
| 29 | д.Почаево | 49 |
| 30 | д.Пустобородово | 85 |
| 31 | д.Редцы | 36 |
| 32 | д.Селиваново | 117 |
| 33 | д.Слобода | 157 |
| 34 | д.Сучки | 49 |
| 35 | д.Тулитово | 107 |
| 36 | д.Хмелево | 621 |
| 37 | д.Щекотец | 107 |
| 38 | д.Юрьево | 225 |
| 39 | д.Ямы | 75 |
| 40 | Коммунально-бытовые нагрузки на инвистиционных площадках: |  |
| 42 | д.Антипово | 200 |
| 42 | д.Бабки | 329 |
| 43 | д.Городок (турбаза) | 34 |
| 44 | д.Ободово | 1117 |
| 45 | д.Подборовье | 1059 |
| 46 | д.Редцы (скотный двор) | 129 |
| 47 | д.Редцы (конный двор) | 265 |
| 48 | д.Ростани | 941 |
| 49 | д.Селиваново (турбаза) | 21 |
| 50 | д.Старый Двор (молочная ферма) | 94 |
| 51 | д.Старый Двор (конный двор) | 159 |
| 52 | д.Хмелево (турбаза) | 34 |
| 53 | д.Хмелево (турбаза) | 12 |
| 54 | д.Ямы (молочная ферма) | 100 |

По материалам филиала института «Севзапэнергосетьпроект» 90% трансформаторных подстанций в сетях ОАО «Новгороэнерго» на 01.01.2006 года эксплуатируются свыше нормативного срока, следовательно, будет происходить постепенная замена или реконструкция трансформаторных подстанций выработавших свой срок.

ВЛ-10 кВ Линии Л-2, Л-3, Л-4, Л-4 (6 кВ) ПС «Парфино» построены в 1978 году; линии Л-3, Л-4 ПС «Пола» построены в 1966г. выработали свой срок и подлежат реконструкции.

Увеличение прогнозных нагрузок требует увеличения мощностей трансформаторных подстанций и пропускной способности  воздушных линий, питающих населенные пункты и инвестиционные площадки.

Трансформаторные подстанции на новых участках и на инвестиционных площадках будут подключаться при конкретном  проектировании с уточненной мощностью в соответствии с техническими условиями ОАО «Новгородэнерго», которые должны получать на каждый участок с заключением договора на технологическое присоединение.

7.5.3.   Газоснабжение.

Генеральным планом предусматривается перевод СП на природный газ. На расчетный срок реализации Генплана планируется строительство межпоселковых сетей природного газа.

Прокладка газопроводов по территории поселения до ГРП и ГРУ котельных предполагается среднего давления(0.3МПа). От ГРП газ низкого давления подается потребителям.

Подключение потребителей поселения предлагается от распределительных газопроводов ГРС  Парфино (Рвых.= 0,3 МПа) , ГРС Пола (Рвых.= 0,3 МПа) .

Планируется подключение к природному газу  новых котельных для теплоснабжения соцкультбыта и коммунального хозяйства, котельных инвестиционных площадок, перевод существующих котельных, использующих твердое топливо,  на газовое топливо (где это целесообразно).

Диаметры газопроводов и мощности ГРП будут определяться специализированной организацией на последующих стадиях проектирования.

7.5.4.   Теплоснабжение.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-27°С), продолжительность отопительного периода – 221 сутки.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

7.5.5.   Связь.

Сохраняются на перспективу объекты (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Сохраняется отделение почтовой связи в ст. Парфино, д.Юрьево, д.Городок, д. Федорково, д. Дубровы, д. Лажины.

7.5.6. Промышленность.

1-я очередь : строительство производственных зданий ООО «Интнер» и ООО «Русские Берега» в районе д. Федорково.

7.6.      Основные планировочные ограничения.

7.6.1.   Охрана окружающей среды.

На территории Новгородской области действует долгосрочная областная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность области на 2011-2013 годы (утверждена Постановлением Администрации области от 30.09.2010г. №458)».

Программа разработана по следующим направлениям:

- использование и охрана водных объектов или их частей, расположенных на территории области;

- обращение с отходами производства и истребления;

-охрана и воспроизводство объектов животного мира, рациональное использование охотничьих ресурсов.

Порядок предоставления и Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных районов на реализацию даны в приложении №2 к программе.

При размещении на территории Федорковского СП объектов, оказывающих прямое либо косвенное влияние на состояние окружающей природной среды, должно выполняться требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды.

Охране от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения на территории Федорковского СП подлежат:

- естественные экологические системы, озоновый слой атмосферы;

- земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, леса и иная растительность, животный  мир, микроорганизмы, генетический фонд, природные ландшафты.

Предприятия, объединения, организации и граждане, ведущие сельское хозяйство, обязаны выполнять комплекс мер по охране почв, водоемов и лесов и иной растительности, животного мира от вредного воздействия стихийных сил природы, побочных последствий применения сложной сельскохозяйственной техники, химических веществ, мелиоративных работ и других факторов, ухудшающих состояние окружающей природной среды, причиняющих вред здоровью человека.

Животноводческие фермы и комплексы, предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, поверхности водосборов водоемов и атмосферного воздуха. Нарушение указанных требований, причинение вреда окружающей природной среде и здоровью человека влечет за собой ограничение, приостановление либо прекращение экологически вредной деятельности сельскохозяйственных и иных объектов по предписанию специально уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора.

Перспективное сохранение земель рекреационного назначения общего пользования, проектирование непрерывной системы озелененных территорий населенных пунктов и других открытых пространств, как источников оздоровления воздушного бассейна и улучшения экологической обстановки. В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, снитарно-гигиенических  и рекреационных функций.

Гидрографическая сеть Федорковского СП представлена: реками с притоками и ручьями, озерами, болотами, мелкими ручьями и водоемами.

Характеристика основных рек, ручьев, озер Федорковского СП:

Таблица 27

| Название реки, ручья | Длина реки, ручья, км | Водоохранная зона, м | Береговая полоса,м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Черная | 14 | 100 | 20 |
| р. Воложа | 34 | 100 | 20 |
| р. Неденка | 16 | 100 | 20 |
| р. Маята | 41 | 100 | 20 |
| р. Ловать | 530 | 200 | 20 |
| р. Пола | 268 | 200 | 20 |
| р. Лоринка | 48 | 100 | 20 |
| р. Колпинка | 44 | 100 | 20 |
| р. Редья | 146 | 200 | 20 |
| оз. Табачное | Менее 0,5 кв.км | - | - |
| оз. Вешинское | 0,53 кв.км | 50 | 20 |
| оз. Галкинское | 178,1 кв.км | 50 | 20 |

Согласно ст.6 Водного кодекса Р.Ф. поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы в соответствии со ст.5 Водного кодекса РФ измеряются от береговой линии (границы водного объекта), которая для рек, ручьев, каналов, озер, обводненных карьеров определяется по среднемноголетнему уровню воды в период, когда они не покрыты льдом. Береговая линия прудов определяется по нормальному подпорному уровню воды.

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности согласно п.п. 15,16,17 ст.65 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно п.4 ст.67 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ на территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по  предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

Леса Федорковского СП подлежат охране от пожаров, незаконных рубок (порубок), нарушений установленного порядка лесопользования и других действий, причиняющих  вред лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также защите от вредителей и болезней леса. В состав земель лесного фонда входят лесные земли и нелесные земли.

К лесным землям относятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, погибшие древостои, редины, пустыри, прогалины, площади, занятые питомниками, несомкнувшимися лесными культурами, и иные).

К нелесным землям относятся земли, предназначенные для нужд лесного хозяйства (земли. Занятые просеками, дорогами, сельскохозяйственными угодьями, и другие земли), а также иные земли, расположенные в границах лесного фонда (земли, занятые болотами, каменистыми россыпями, и другие неудобные для использования земли).

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для объектов, являющимися источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с  учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных  или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта устанавливается защитные полосы (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натуральных исследований и измерений.

Для магистральных трубопроводов также создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения).

При осуществлении хозяйственной, управленческой и иной деятельности на территории Федорковского СП, оказывающей воздействие на состояние окружающей природной среды, юридические м физические лица и граждане, лица без гражданства, обязаны руководствоваться следующими основными принципами:

- приоритетом охраны жизни и здоровья человека, обеспечения благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения;

- научно обоснованным сочетанием экологических и экономических интересов общества, обеспечивающих реальные гарантии прав человека на здоровую благоприятную для жизни окружающую природную среду;

- рациональным использованием природных ресурсов с учетом законов природы, потенциальных возможностей окружающей природной среды, необходимости воспроизводства природных ресурсов и недопущения необратимых последствий для окружающей природной среды и здоровья человека;

- соблюдением требований природоохранительного законодательства, неотврати-мостью наступления ответственности за их нарушения;

- гласностью в работе и тесной связью с общественными организациями и населением в решении природоохранительных задач.

7.6.2.Охрана объектов культурного наследия.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется  Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» и законом Новгородской области от 05.01.2004 г. № 226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории (ограниченной в плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) устанавливаются зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность, за исключением специальных мер, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

Согласно требованиям ст. 52 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации»:

Проектирование и проведение землестроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля  и (или) их территорий осуществляются по согласованию с государственными органами охраны культурного наследия. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, с нарушением федерального законодательства и законодательства Новгородской области об охране и использования объектов культурного наследия  запрещается. Объекты культурного наследия используются с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта;

- согласование с государственными органами охраны культурного наследия осуществления проектирования и проведения землестроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или водном объекте, в пределах которых располагается  объект археологического наследия.

7.6.3.   Санитарная очистка территории.

В Федорковском СП сбор ТБО производится в установленные контейнеры в д.Сергово (9 контейнеров), д.Рудново (3 контейнера), д.Лазарицы (2 контейнера), д.Юрьево (3 контейнера), д.Березицко (2 контейнера), д.Федорково (16 контейнеров). Сброс ТБО в д.Городок выполняется два раза в месяц и вывозится трактором.

В остальных населенных пунктах  ТБО вывозится на свалку непосредственно населением по мере необходимости.

ТБО вывозятся и утилизируются на свалку ТБО Парфинского района, которая расположена по дороге на п. Пола после примыкания дороги на д.Селиваново в Федорковском СП. Общая площадь свалки – 3 га. На перспективу предусматривается расширение площади свалки до 5 га.

Сбором и вывозом ТБО в Федорковском СП занимается ООО «Управляющая компания» Парфинского района.

Объем ТБО учитывается в целом по району так как все отходы 4 и 5 классов опасности утилизируется на свалке Парфинского района.

В Парфинском районе согласно отчета по форме 2-ТП (отходы) за 2009 год образовалось отходов производства и потребления всего 1320,233 т в том числе:

- 1 класса опасности -  0,073 т;

- 2 класса – 0,211 т;

- 3 класса – 152,237 т;

- 4 класса – 202,461 т;

- 5 класса – 965,251 т.

Отходы 4 и 5 класса опасности утилизируются  на указанной существующей свалке хозяйственно-бытовых отходов от населения и предприятий.

Отходы 1 класса опасности составляют, в основном, отработанные ртутные лампы. Утилизацией и переработкой ртуть содержащих отходов в Новгородской области занимается ООО «Экологическое предприятие Меркурий», СПб.

Отходы 2 класса опасности были частью использованы в организации, занимающейся сбором отходов, частью обезврежены.

Отходы 3 класса частью были переданы для использования, частью переданы для захоронения другим организациям.

Размещение и удаление жидких бытовых отходов (ЖБО) смотри раздел проекта (ОПЗ) 3.3.2 (существующее положение) и 7.5.1 (проектное положение на расчетный срок).

- Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | га | 87595 | 87344 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилая зона | га | 1425,9 | 2094,7 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 1,6 | 2,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.6 | зона мобильного жилья | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | иные жилые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2 | административно-деловая зона | га | 7,2 | 7,2 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2.1 | зона административно-делового назначения | га | 3,4 | 3,4 |
|  |  | % | 0,004 | 0,004 |
| 1.2.2 | зона социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.3 | зона торгового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.4 | зона учебно-образовательного назначения | га | 1,6 | 1,6 |
|  |  | % | 0,002 | 0,002 |
| 1.2.5 | зона культурно-досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.6 | зона спортивного назначения | га | 2,2 | 2,2 |
|  |  | % | 0,003 | 0,003 |
| 1.2.7 | зона здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.8 | зона соцобеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.10 | иные административно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | производственная зона | га | 75 | 107,95 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1 | зона промышленности | га | 73 | 105,95 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |
| 1.3.2 | зона коммунально-складского назначения | га | 2 | 2 |
|  |  | % | 0,002 | 0,002 |
| 1.3.3 | иные производственные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4 | зона инженерной инфраструктуры | га | 67,0 | 136,0 |
|  |  | % | 0,1 | 0,15 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.4.1 | энергообеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.2 | водоснабжения и очистки стоков | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.3 | связи | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.4 | зона технического обслуживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.5 | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | зона транспортной инфраструктуры | га | 169 | 231 |
|  |  | % | 0,2 | 0,25 |
|  | в том числе |  | - | - |
| 1.5.1 | зона внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.2 | зона поселкового транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.3 | зона индивидуального транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.4 | зона улично-дорожной сети | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | 79,91 | 96,36 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 | зона мест отдыха общего пользования | га | 79,91 | 79,91 |
|  |  | % | 0,1 | 0,09 |
| 1.6.2 | зона охраны памятников | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6.3 | иные рекреационные зоны | га | - | 16,45 |
|  |  | % | - | 0,01 |
| 1.7 | зона сельскохозяйственного использования | га | 14452 | 13576,6 |
|  |  | % | 16,5 | 15,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | 8642 | 7766,6 |
|  |  | % | 9,9 | 9,0 |
| 1.7.2 | зона животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.3 | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8 | зона специального назначения | га | 80 | 82 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.8.1 | зона ритуального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8.2 | зона складирования и захоронения отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8.3 | иные зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.9.1 | зона оборонного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9.2 | зона режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9.3 | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10 | зона акваторий | га | 10585 | 10585 |
|  |  | % | 12,1 | 12,1 |
| 1.11 | зона гослесфонда | га | 59280 | 59027,2 |
|  |  | % | 67,6 | 67,6 |
| 1.12 | зона фонда перераспределения сельских земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  | - | - |
| 1.12.1 | зона перспективного освоения (по генплану) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.2 | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.3 | зона резервных территорий (земли запаса) | га | 1400 | 1400 |
|  |  | % | 1,6 | 1,6 |
| 1.12.4 | иные зона фонда перераспределения сельских земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 3915 | 3174 |
|  |  | % роста (убыли) от существующей численности постоянного населения | - | 1,89 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. На га | 0,04 | 0,04 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 549 | 540 |
|  |  | % | 14 | 17 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 2167 | 1567 |
|  |  | % | 55,4 | 49,9 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 1199 | 1067 |
|  |  | % | 30,6 | 33,6 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 25,6 | 39,0 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 100 384,0 | 123 798,6 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.2.1 | - в т. Ч. В общем объеме жилищного фонда по типу застройки | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. Объема жилищного фонда | - | - |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м2 | - | 29 524,1 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от сущ. Общ. Объема жил. Фонда | - | - |
| 3.3.1 | - в т. Ч. Из общего объема нового жил. Строительства по типу застройки | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. Объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. Объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 3.4.1 | - в т. Ч. В общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. Объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 | 100 384,0 | 100 384,0 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема сущ. Жил. Фонда | 100 | 100 |
| 3.5.1 | - в т. Ч. В сохраняемом жилищном фонде по типу застройки | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от Бобщ. Сущ. Сохр. Жил. Фонда | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | мест | 385 | 511 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения | посещ./в смену | 113 | 151 |
| 4.3 | Объекты социального обеспечения | - | - | - |
| 4.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | м2 | 15328,4 | 34405,4 |
| 4.5 | Объекты культурно-досугового назначения | кол-во мест в зале | 550 | 550 |
| 4.6 | Объекты торгового назначения | - | - | - |
| 4.7 | Объекты общественного питания | - | - | - |
| 4.8 | Организации и учреждения управления | - | - | - |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | мест | - | - |
| 4.10 | Объекты бытового обслуживания | мест | 20 | 26 |
| 4.11 | Объекты связи | - | 6 | 6 |
| 4.12 | Объекты специального назначения | - | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  | 108 | 135 |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта – автобус | км | - | - |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | - поселковых дорог | км | - | - |
|  | - главных улиц в населенном пункте | км | - | - |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - второстепенных улиц в населенном пункте | км | - | - |
|  | - проездов | км | - | - |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,503 | 3,562 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,280 | 2,657 |
|  | - на производственные нужды и полив | тыс. куб. м./в сутки | 0,221 | 0,905 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
|  | в т. Ч. Водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 100,00 | 214,00 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 50,00 | 164,00 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 23,77 | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,149 | 2,549 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,123 | 2,213 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,026 | 0,336 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. Ч./в год | 52,666 | 109,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. Ч./в год | 41,646 | 65,46 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. Ч./в год | 11,02 | 43,81 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. В год | кВт. Ч. | 13448 | 9602 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. Ч. | 2814 | 23850 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 33,9 | 33,9 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 178,66 | По ТУ |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла - всего | Гкал/год | 6889 | 238587 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 6889 | 21944 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | 58968 | 209548 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 2,88 | 11,88 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, ACT) - районные котельные | Гкал/час | 2,88 | 11,88 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 97,05 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 1,005 | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города | % | - | 95 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 32,41 |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | 29,41 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | 3 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | 95,5 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 327 | 327 |
| 7 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ | ТБО учитывается в целом по району |  |  |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОП-РИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 8.1 | Всего | млн. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | - |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. | - | - |
|  | - производственная сфера |  |  |  |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. | - | - |
|  | - инженерное оборудование | млн. руб. | - | - |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн. руб. | - | - |
| 8.2 | Удельные затраты |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. | - | - |