ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ФЕДОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

Таблица 1

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

| № п/п | Наименование объекта местного значения | Назначение, основные характеристики объекта | Местоположение (функциональная зона) | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Объекты газоснабжения |  |  |  |  |
|  | Газопровод межпоселковый д. Федорково- с отводами к д. Рудново, д. Сергеево | Строительство распределительного газопровода для обеспечения возможности газоснабжения потребителей существующей и проектируемой жилой застройки, протяженностью около 10,0 км | д. Сергеево | Охранная зона, размер 5 м (3 м от газопровода со стороны медного провода и 2 м - с противоположной стороны), режим использования территории в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
|  | Распределительный газопровод низкого давления в д. Парфино Парфинского района Новгородской области |  | д. Парфино |  |

# Параметры функциональных зон, устанавливаемые в генеральном плане

  - Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Для функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1) установлены параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Описание параметров функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1) | Значение параметров | Сведения о планируемых объектах местного значения* |
| --- | --- | --- |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) | 3 | - Распределительный газопровод низкого давления в д. Парфино Парфинского района Новгородской области; - Газопровод межпоселковый д. Федорково- с отводами к д. Рудново, д. Сергеево |
| Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |  |
| предельное количество этажей | 3 |  |
| предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 16 |  |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, (%) | 70 |  |
| Иные показатели: |  |  |
| Минимальный отступ объектов от красной линии: |  |  |
| отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории общего пользования, (м) | 3-5 |  |
| в остальных случаях, (м) | 3 |  |
| Максимальная высота ограждения (м) | 2 |  |
| Минимальный процент прозрачности ограждения (%): |  |  |
| со стороны примыкающей к территории общего пользования | 50 |  |
| в остальных случаях | не подлежит установлению |  |
| Коэффициент застройки | 0,2 |  |
| Коэффициент плотности застройки | 0,4 |  |
| Минимально допустимый уровень обеспеченности территорией для размещения жилой застройки (м2 территории на 1 м2 жилого фонда) | 10 |  |
| Показатель обеспеченности населения жилой территорией (территорией для проживания населения) (м2/чел) | I очередь (до 2025 г.): 38,85 расчетный срок (до 2035 г.): 44,4 |  |

Примечание: * - местоположение объектов (функциональная зона) отображено на картах генерального плана.

  - Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

Для функциональной зоны «Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения» (буквенное обозначение О1) установлены параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 6.

Таблица 3

| Описание параметров функциональной зоны «Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения» (буквенное обозначение О1) | Значение параметров |
| --- | --- |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) | 3 |
| Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | 12 |
| предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 37 |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, (%) | 80 |
| Иные показатели: |  |
| Минимальный отступ объектов от красной линии: |  |
| отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории общего пользования, (м) | 3-5 |
| в остальных случаях, (м) | 3 |
| Максимальная высота ограждения (м) | 2 |
| Минимальный процент прозрачности ограждения (%): |  |
| со стороны примыкающей к территории общего пользования | 50 |
| в остальных случаях | не подлежит установлению |
| Коэффициент застройки | 0,8 |
| Коэффициент плотности застройки | 2,4 |

  - Зона делового, общественного и коммерческого назначения

Для функциональной зоны «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» (буквенное обозначение О2) установлены параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 7.

Таблица 4

| Описание параметров функциональной зоны «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» (буквенное обозначение О2) | Значение параметров |
| --- | --- |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) | не подлежит установлению |
| Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | 12 |
| предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 37 |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, (%) | 80 |
| Иные показатели: |  |
| Минимальный отступ объектов от красной линии: |  |
| отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории общего пользования, (м) | 3-5 |
| в остальных случаях, (м) | 3 |
| Максимальная высота ограждения (м) | 2 |
| Минимальный процент прозрачности ограждения (%): |  |
| со стороны примыкающей к территории общего пользования | 50 |
| в остальных случаях | не подлежит установлению |
| Коэффициент застройки | 1,0 |
| Коэффициент плотности застройки | 3,0 |

  - Зона инженерной инфраструктуры

Для функциональной зоны «Зона инженерной инфраструктуры» (буквенное обозначение И) установлены параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 8.

Таблица 5

| Описание параметров функциональной зоны «Зона инженерной инфраструктуры» (буквенное обозначение И) | Значение параметров |
| --- | --- |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) | не подлежит установлению |
| Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | 12 |
| предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 37 |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, (%) | не подлежит установлению |
| Иные показатели: |  |
| Минимальный отступ объектов от красной линии: |  |
| отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории общего пользования, (м) | 3-5 |
| в остальных случаях, (м) | 3 |
| Максимальная высота ограждения (м) | 2 |
| Минимальный процент прозрачности ограждения (%): |  |
| со стороны примыкающей к территории общего пользования | не подлежит установлению |
| в остальных случаях | не подлежит установлению |
| Коэффициент застройки | не подлежит установлению |
| Коэффициент плотности застройки | не подлежит установлению |

  - Зона транспортной инфраструктуры

Для функциональной зоны «Зона транспортной инфраструктуры» (буквенное обозначение Т) установлены параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 9.

Таблица 6

| Описание параметров функциональной зоны «Зона транспортной инфраструктуры» (буквенное обозначение Т) | Значение параметров |
| --- | --- |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) | не подлежит установлению |
| Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | 12 |
| предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 37 |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, (%) | не подлежит установлению |
| Иные показатели: |  |
| Минимальный отступ объектов от красной линии: |  |
| отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории общего пользования, (м) | не подлежит установлению |
| в остальных случаях, (м) | не подлежит установлению |
| Максимальная высота ограждения (м) | не подлежит установлению |
| Минимальный процент прозрачности ограждения (%): |  |
| со стороны примыкающей к территории общего пользования | не подлежит установлению |
| в остальных случаях | не подлежит установлению |
| Коэффициент застройки | не подлежит установлению |
| Коэффициент плотности застройки | не подлежит установлению |

  - Производственная зона

Для функциональной зоны «Производственная зона» (буквенное обозначение П) установлены параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 10.

Таблица 7

| Описание параметров функциональной зоны «Производственная зона» (буквенное обозначение П) | Значение параметров |
| --- | --- |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) | 6 |
| Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | 12 |
| предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 37 |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, (%) | 70 |
| Иные показатели: |  |
| Минимальный отступ объектов от красной линии: |  |
| отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории общего пользования, (м) | 6 |
| в остальных случаях, (м) | 3 |
| Максимальная высота ограждения (м) | 2 |
| Минимальный процент прозрачности ограждения (%): |  |
| со стороны примыкающей к территории общего пользования | 50 |
| в остальных случаях | не подлежит установлению |
| Коэффициент застройки | 0,8 |
| Коэффициент плотности застройки | 2,4 |
| Класс опасности допустимый для размещения в функциональной зоне (в соответствии с санитарной классификацией согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») уточняется для каждого конкретного производственного объекта в отношении возможности размещения | III класс опасности |
|  | IV класс опасности |
|  | V класс опасности |

  - Зона рекреационного назначения

Для функциональной зоны «Зона рекреационного назначения» (буквенное обозначение Р) установлены параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 11.

Таблица 8

| Описание параметров функциональной зоны «Зона рекреационного назначения» (буквенное обозначение Р) | Значение параметров |
| --- | --- |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) | 3 |
| Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | 5 |
| предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 20 |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, (%) | 70 |
| Иные показатели: |  |
| Минимальный отступ объектов от красной линии: |  |
| отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории общего пользования, (м) | 5 |
| в остальных случаях, (м) | 3 |
| Максимальная высота ограждения (м) | 2 |
| Минимальный процент прозрачности ограждения (%): |  |
| со стороны примыкающей к территории общего пользования | 50 |
| в остальных случаях | не подлежит установлению |
| Коэффициент застройки | не подлежит установлению |
| Коэффициент плотности застройки | не подлежит установлению |
| Минимально допустимый уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования | не менее 10 м2 на одного жителя |

  - Зона специального назначения, связанная с захоронениями

Для функциональной зоны «Зона специального назначения, связанная с захоронениями» (буквенное обозначение Сп1) установлены параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 12.

Таблица 9

| Описание параметров функциональной зоны «Зона специального назначения, связанная с захоронениями» (буквенное обозначение Сп1) | Значение параметров |
| --- | --- |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) | 6 |
| Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | 3 |
| предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 12 |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, (%) | не подлежит установлению |
| Иные показатели: |  |
| Минимальный отступ объектов от красной линии: |  |
| отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории общего пользования, (м) | 6 |
| в остальных случаях, (м) | 3 |
| Максимальная высота ограждения (м) | 2 |
| Минимальный процент прозрачности ограждения (%): |  |
| со стороны примыкающей к территории общего пользования | не подлежит установлению |
| в остальных случаях | не подлежит установлению |
| Коэффициент застройки | не подлежит установлению |
| Коэффициент плотности застройки | не подлежит установлению |

  - Зона специального назначения для размещения отходов потребления

Для территориальной зоны «Зона специального назначения для размещения отходов потребления» (буквенное обозначение Сп2) в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 13.

Таблица 10

| Описание параметров функциональной зоны «Зона специального назначения для размещения отходов потребления» (буквенное обозначение Сп2) | Значение параметров |
| --- | --- |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) | 6 |
| Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | не подлежит установлению |
| предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | не подлежит установлению |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, (%) | не подлежит установлению |
| Иные показатели: |  |
| Минимальный отступ объектов от красной линии: |  |
| отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории общего пользования, (м) | 6 |
| в остальных случаях, (м) | 3 |
| Максимальная высота ограждения (м) | не подлежит установлению |
| Минимальный процент прозрачности ограждения (%): |  |
| со стороны примыкающей к территории общего пользования | не подлежит установлению |
| в остальных случаях | не подлежит установлению |
| Коэффициент застройки | 0,6 |
| Коэффициент плотности застройки | 1,8 |

  - Зона специального назначения, связанная с иными объектами

Для территориальной зоны «Зона специального назначения, связанная с иными объектами» (буквенное обозначение Сп3), в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 14.

Таблица 114

| Описание параметров функциональной зоны «Зона специального назначения, связанная с иными объектами» (буквенное обозначение Сп3) | Значение параметров |
| --- | --- |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) | 6 |
| Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | не подлежит установлению |
| предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | не подлежит установлению |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, (%) | не подлежит установлению |
| Иные показатели: |  |
| Минимальный отступ объектов от красной линии: |  |
| отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории общего пользования, (м) | 6 |
| в остальных случаях, (м) | 3 |
| Максимальная высота ограждения (м) | не подлежит установлению |
| Минимальный процент прозрачности ограждения (%): |  |
| со стороны примыкающей к территории общего пользования | не подлежит установлению |
| в остальных случаях | не подлежит установлению |
| Коэффициент застройки | не подлежит установлению |
| Коэффициент плотности застройки | не подлежит установлению |

  - Зона особо охраняемых территорий

Для функциональной зоны «Зона особо охраняемых территорий» (буквенное обозначение ООТ) установлены параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 15.

Таблица 125

| Описание параметров функциональной зоны «Зона особо охраняемых территорий» (буквенное обозначение ООТ) | Значение параметров |
| --- | --- |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) | 3 |
| Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | не подлежит установлению |
| предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | не подлежит установлению |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, (%) | не подлежит установлению |
| Иные показатели: |  |
| Минимальный отступ объектов от красной линии: |  |
| отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории общего пользования, (м) | 5 |
| в остальных случаях, (м) | 3 |
| Максимальная высота ограждения (м) | не подлежит установлению |
| Минимальный процент прозрачности ограждения (%): |  |
| со стороны примыкающей к территории общего пользования | не подлежит установлению |
| в остальных случаях | не подлежит установлению |
| Коэффициент застройки | не подлежит установлению |
| Коэффициент плотности застройки | не подлежит установлению |

  - Территории общего пользования

Для функциональной зоны «Территории общего пользования» (буквенное обозначение ТОП) установлены параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 16.

Таблица 136

| Описание параметров функциональной зоны «Территории общего пользования» (буквенное обозначение ТОП) | Значение параметров |
| --- | --- |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) | не подлежит установлению |
| Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | не подлежит установлению |
| предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | не подлежит установлению |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, (%) | не подлежит установлению |
| Иные показатели: |  |
| Минимальный отступ объектов от красной линии: |  |
| отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории общего пользования, (м) | не подлежит установлению |
| в остальных случаях, (м) | не подлежит установлению |
| Максимальная высота ограждения (м) | 2 |
| Минимальный процент прозрачности ограждения (%): |  |
| со стороны примыкающей к территории общего пользования | не подлежит установлению |
| в остальных случаях | 50 |
| Коэффициент застройки | не подлежит установлению |
| Коэффициент плотности застройки | не подлежит установлению |
| Минимально допустимый уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования | не менее 10 м2 на одного жителя |
| Допустимые виды разрешенного использования для размещения в функциональной зоне (код видов разрешенного использования и описание допустимого использования земельных участков и объектов капитального строительства соответствует приказу Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (ред. от 30.09.2015) "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков") | Спорт (код 5.1); Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0); иные объекты учитывающие возможности сочетания в пределах одной функциональной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и параметров их планируемого развития; |

  - Зона, связанная с освоением лесов

Для функциональной зоны «Зона, связанная с освоением лесов» (буквенное обозначение Л) установлены параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 17.

Таблица 147

| Описание параметров функциональной зоны «Зона, связанная с освоением лесов» (буквенное обозначение Л) | Значение параметров | Сведения о планируемых объектах местного значения* |
| --- | --- | --- |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) | не подлежит установлению | - Газопровод межпоселковый д. Федорково- с отводами к д. Рудново, д. Сергеево |
| Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |  |
| предельное количество этажей | 0 |  |
| предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 0 |  |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, (%) | 0 |  |
| Иные показатели: |  |  |
| Минимальный отступ объектов от красной линии: |  |  |
| отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории общего пользования, (м) | не подлежит установлению |  |
| в остальных случаях, (м) | не подлежит установлению |  |
| Максимальная высота ограждения (м) | 2 |  |
| Минимальный процент прозрачности ограждения (%): |  |  |
| со стороны примыкающей к территории общего пользования | 50 |  |
| в остальных случаях | не подлежит установлению |  |
| Коэффициент застройки | 0 |  |
| Коэффициент плотности застройки | 0 |  |

  - Зона, связанная с использованием водных объектов

Для функциональной зоны «Зона, связанная с использованием водных объектов» (буквенное обозначение В) установлены параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 17.

Таблица 15

| Описание параметров функциональной зоны «Зона, связанная с использованием водных объектов» (буквенное обозначение В) | Значение параметров |
| --- | --- |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) | не подлежит установлению |
| Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | 0 |
| предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 0 |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, (%) | 0 |
| Иные показатели: |  |
| Минимальный отступ объектов от красной линии: |  |
| отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории общего пользования, (м) | не подлежит установлению |
| в остальных случаях, (м) | не подлежит установлению |
| Максимальная высота ограждения (м) | 2 |
| Минимальный процент прозрачности ограждения (%): |  |
| со стороны примыкающей к территории общего пользования | 50 |
| в остальных случаях | не подлежит установлению |
| Коэффициент застройки | 0 |
| Коэффициент плотности застройки | 0 |

  - Зона сельскохозяйственного использования

Для функциональной зоны «Зона сельскохозяйственного использования» (буквенное обозначение Сх) установлены параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 18.

Таблица 16

| Описание параметров функциональной зоны «Зона сельскохозяйственного использования, связанная с растениеводством» (буквенное обозначение Сх1) | Значение параметров | Сведения о планируемых объектах местного значения* |
| --- | --- | --- |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) | 3 | - Газопровод межпоселковый д. Федорково- с отводами к д. Рудново, д. Сергеево |
| Иные показатели: |  |  |
| Минимальный отступ объектов от красной линии: |  |  |
| отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории общего пользования, (м) | 3-5 |  |
| в остальных случаях, (м) | не подлежит установлению |  |
| Максимальная высота ограждения (м) | 2 |  |
| Минимальный процент прозрачности ограждения (%): |  |  |
| со стороны примыкающей к территории общего пользования | не подлежит установлению |  |
| в остальных случаях | не подлежит установлению |  |

  - Зона сельскохозяйственного использования, связанная с растениеводством

Для функциональной зоны «Зона сельскохозяйственного использования, связанная с растениеводством» (буквенное обозначение Сх1) установлены параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 19.

Таблица 17

| Описание параметров функциональной зоны «Зона сельскохозяйственного использования, связанная с растениеводством» (буквенное обозначение Сх1) | Значение параметров |
| --- | --- |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) | 3 |
| Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | 0 |
| предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 0 |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, (%) | 0 |
| Иные показатели: |  |
| Минимальный отступ объектов от красной линии: |  |
| отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории общего пользования, (м) | 3-5 |
| в остальных случаях, (м) | не подлежит установлению |
| Максимальная высота ограждения (м) | 2 |
| Минимальный процент прозрачности ограждения (%): |  |
| со стороны примыкающей к территории общего пользования | не подлежит установлению |
| в остальных случаях | не подлежит установлению |
| Коэффициент застройки | 0 |
| Коэффициент плотности застройки | 0 |

  - Зона сельскохозяйственного использования, связанная с животноводством

Для функциональной зоны «Зона сельскохозяйственного использования, связанная с животноводством» (буквенное обозначение Сх2) установлены параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 20.

Таблица 18

| Описание параметров функциональной зоны «Зона сельскохозяйственного использования, связанная с животноводством» (буквенное обозначение Сх2) | Значение параметров |
| --- | --- |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) | 3 |
| Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | не подлежит установлению |
| предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | не подлежит установлению |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, (%) | 80 |
| Иные показатели: |  |
| Минимальный отступ объектов от красной линии: |  |
| отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории общего пользования, (м) | 3-5 |
| в остальных случаях, (м) | 6 |
| Максимальная высота ограждения (м) | 2 |
| Минимальный процент прозрачности ограждения (%): |  |
| со стороны примыкающей к территории общего пользования | не подлежит установлению |
| в остальных случаях | не подлежит установлению |
| Коэффициент застройки | не подлежит установлению |
| Коэффициент плотности застройки | 0,8 |

  - Зона сельскохозяйственного использования, связанная с иными объектами

Для функциональной зоны «Зона сельскохозяйственного использования, связанная с иными объектами» (буквенное обозначение Сх3) установлены параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 21.

Таблица 19

| Описание параметров функциональной зоны «Зона сельскохозяйственного использования, связанная с иными объектами» (буквенное обозначение Сх3) | Значение параметров |
| --- | --- |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) | 3 |
| Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | не подлежит установлению |
| предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | не подлежит установлению |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, (%) | 80 |
| Иные показатели: |  |
| Минимальный отступ объектов от красной линии: |  |
| отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории общего пользования, (м) | 3-5 |
| в остальных случаях, (м) | 6 |
| Максимальная высота ограждения (м) | 2 |
| Минимальный процент прозрачности ограждения (%): |  |
| со стороны примыкающей к территории общего пользования | не подлежит установлению |
| в остальных случаях | не подлежит установлению |
| Коэффициент застройки | не подлежит установлению |
| Коэффициент плотности застройки | 0,8 |

  - Зона ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках

Для функциональной зоны «Зона ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках» (буквенное обозначение Сх4) установлены параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 22.

Таблица 20

| Описание параметров функциональной зоны «Зона ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках» (буквенное обозначение Сх4) | Значение параметров |
| --- | --- |
| Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) | 3 |
| Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |
| предельное количество этажей | 3 |
| предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 16 |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, (%) | 80 |
| Иные показатели: |  |
| Минимальный отступ объектов от красной линии: |  |
| отступ от красной линии со стороны примыкающей к территории общего пользования, (м) | 3-5 |
| в остальных случаях, (м) | 3 |
| Максимальная высота ограждения (м) | 2 |
| Минимальный процент прозрачности ограждения (%): |  |
| со стороны примыкающей к территории общего пользования | 50 |
| в остальных случаях | не подлежит установлению |
| Коэффициент застройки | 0,7 |
| Коэффициент плотности застройки | 0,8 |

# Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения

Схемами территориального планирования Российской Федерации на территории муниципального образования Федорковское сельское поселение Новгородской области не планируется размещать объекты федерального значения, для которых требуется установление функциональных зон.

# Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах регионального значения

Планируемые к размещению на территории муниципального образования Федорковское сельское поселение объекты регионального значения, не являющиеся линейными объектами, размещены в следующих функциональных зонах:

функциональная зона «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1):

объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, I этап до 2022 года:

строительство пожарных депо на 2 автомобиля, мощность определяется проектной документацией, место расположения: Парфинский район, д. Лажины

зоны с особыми условиями использования территории: СЗЗ в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03.

функциональная зона «Зона сельскохозяйственного использования, связанная с иными объектами» (буквенное обозначение Сх3):

инвестиционные площадки для размещения сельскохозяйственного производства:

земельный участок в районе д. Подборовье N 16;

земельный участок в районе д. Ростани N 17;

земельный участок в районе д. Лазарицы N 32;

земельный участок в районе д. Лазарицы N 33;

функциональная зона «Производственная зона» (буквенное обозначение П):

инвестиционные площадки для размещения промышленного производства:

земельный участок N 1 в районе д. Городок (под бывшей промышленной площадкой Заильменьского леспромхоза);

функциональная зона «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» (буквенное обозначение О2):

инвестиционные площадки:

неиспользуемое здание (бывшая школа д. Березицко) N 39 земельный участок с кадастровым номером 53:13:0119801:62.

функциональная зона «Зона особо охраняемых территорий» (буквенное обозначение ООТ):

территории, перспективных для создания (воссоздания) государственных природных комплексных заказников для сохранения биологического разнообразия и экологического равновесия:

государственный природный комплексный заказник регионального значения «дельта реки Ловать».

# Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах местного значения муниципального района

Схемами территориального планирования Парфинского муниципального района на территории муниципального образования Федорковское сельское поселение Новгородской области не планируется размещать объекты местного значения муниципального района, для которых требуется установление функциональных зон.

Местоположение линейных объектов местного значения муниципального района отображено на соответствующих картах генерального плана в соответствии с схемами территориального планирования Парфинского муниципального района.

При определении этажности зданий учитываются все надземные этажи, в том числе технический, мансардный этажи, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие.